Общество с ограниченной ответственностью

«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»

Юридический и почтовый адрес: 614000, Россия, г. Пермь, ул. Монастырская, 14, офис 427

Адрес лаборатории: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 47

ИНН 5902222314; ОКПО 69906091; ОГРН 1115902005328

Аттестат аккредитации №POCC RU.0001.518743

тел. (342) 238-86-15, факс: 257-03-31, E-mail: vmakarov@perm.ru; ecolab59@mail.ru

Промежуточный отчет

о выполнении работ по теме:

«Наблюдения за качеством воды в родниках города Перми»

по муниципальному контракту № 1 от 24.05.2019 г.

зимний период 2019 г.

- Пермь 2019 г.

Состояние загрязнения вод в родниках города Перми в зимний период 2019 г. (отбор проб 02 декабря)

| № п/п | Место отбора проб | Аммония-ион (мг/дм³) | pH (ед.pH) | Железо общее (мг/дм³) | Жесткость общая (ºЖ) | Марганец (мг/дм³) | Мутность (ЕМФ) | Нефтепродукты (мг/дм³) | Нитрат-ион (мг/дм³) | Нитрит-ион (мг/дм³) | Перманганат ная окисляемость (мг/дм³) | Сульфат-ион (мг/дм³) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | деревня Субботино (восточнее здания по ул. 1-я Субботинская, 1а) | < 0,05 | 7,6 | 0,058 | 6,4 | < 0,005 | < 1,0 | 0,013 | 19 | < 0,02 | 0,30 | 41 |
| 2 | ул. Ветлужская, 77/ ул. Марии Загуменных | < 0,05 | 7,8 | 0,072 | 5,1 | < 0,005 | < 1,0 | 0,0058 | 39 | < 0,02 | < 0,25 | 59 |
| 3 | ул. Ключевая (между домами по ул. Ключевая, 1а и ул. Ключевая, 2) | < 0,05 | 7,7 | < 0,05 | 7,9 | < 0,005 | < 1,0 | 0,0066 | 78 | < 0,02 | 0,46 | 38 |
| 4 | ул. Гоголя, 7 (родник находится в логу) | < 0,05 | 7,3 | 0,118 | 8,1 | < 0,005 | 1,7 | 0,0069 | 59 | < 0,02 | 0,46 | 51 |
| 5 | ул. Мысовая, 2 (родник находится в логу) | < 0,05 | 7,4 | 0,082 | 9,4 | < 0,005 | < 1,0 | 0,025 | 74 | < 0,02 | 0,30 | 37 |
| 6 | ул. Староазовская, 10 | < 0,05 | 7,1 | 0,108 | 7,1 | < 0,005 | < 1,0 | 0,0086 | 46 | < 0,02 | 0,38 | 91 |
| 7 | у санатория «Родник» (ул. Кировоградская, 112) | < 0,05 | 6,2 | 0,078 | 4,0 | < 0,005 | < 1,0 | < 0,005 | 37 | < 0,02 | 0,30 | 108 |
| 8 | у церкви Святого князя Владимира | < 0,05 | 6,3 | 0,052 | 3,3 | < 0,005 | < 1,0 | 0,0072 | 48 | < 0,02 | 0,38 | 70 |
| 9 | ул. Шишкина – ул. Кировоградская, 68 | < 0,05 | 6,3 | < 0,05 | 6,3 | < 0,005 | < 1,0 | < 0,005 | 26 | < 0,02 | < 0,25 | 140 |
| 10 | ул. Адмирала Нахимова – ул. Кировоградская, 38 | < 0,05 | 6,6 | 0,066 | 6,9 | < 0,005 | < 1,0 | < 0,005 | 27 | < 0,02 | 0,52 | 127 |

| № п/п | Место отбора проб | Сухой остаток (мг/дм³) | Свинец (мг/дм³) | Хлориды (мг/дм³) | Цветность (градусы) | Запах (балл) | Привкус (балл) | Колифаги (БОЕ/100 мл) | ОМЧ (КОЕ/мл) | ОКБ (бактерий в 100 мл) | ТКБ (бактерий в 100 мл) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | деревня Субботино (восточнее здания по ул. 1-я Субботинская, 1а) | 404 | < 0,0002 | 22 | 1,0 | 0 | 0 | не обнаружено | < 1 | не обнаружено | не обнаружено |
| 2 | ул. Ветлужская, 77/ ул. Марии Загуменных | 376 | < 0,0002 | 23 | 1,0 | 0 | 0 | не обнаружено | < 1 | не обнаружено | не обнаружено |
| 3 | ул. Ключевая (между домами по ул. Ключевая, 1а и ул. Ключевая, 2) | 560 | < 0,0002 | 32 | 3,9 | 0 | 0 | не обнаружено | 3 | 30 | не обнаружено |
| 4 | ул. Гоголя, 7 (родник находится в логу) | 542 | < 0,0002 | 33 | 3,9 | 0 | 0 | не обнаружено | 7 | не обнаружено | не обнаружено |
| 5 | ул. Мысовая, 2 (родник находится в логу) | 568 | < 0,0002 | 36 | 1,7 | 0 | 0 | не обнаружено | 1 | не обнаружено | не обнаружено |
| 6 | ул. Староазовская, 10 | 590 | < 0,0002 | 57 | 2,4 | 0 | 0 | не обнаружено | 8 | 3 | не обнаружено |
| 7 | у санатория «Родник» (ул. Кировоградская, 112) | 434 | < 0,0002 | 87 | 3,9 | 0 | 0 | не обнаружено | 2 | 3 | не обнаружено |
| 8 | у церкви Святого князя Владимира | 388 | < 0,0002 | 62 | 3,1 | 0 | 0 | не обнаружено | 10 | 3 | 3 |
| 9 | ул. Шишкина – ул. Кировоградская, 68 | 580 | < 0,0002 | 111 | < 1 | 0 | 0 | не обнаружено | < 1 | не обнаружено | не обнаружено |
| 10 | ул. Адмирала Нахимова – ул. Кировоградская, 38 | 688 | < 0,0002 | 142 | 1,0 | 0 | 0 | не обнаружено | < 1 | не обнаружено | не обнаружено |

В данном отчёте представлена оценка качества вод в родниках города Перми в зимний период 2019 г. (отбор проб 02 декабря).

Согласно технического задания к муниципальному контракту № 1 от 24.05.2019 г. наблюдения проводились в следующих родниках:

1. деревня Субботино (восточнее здания по ул. 1-я Субботинская, 1а);

2. ул. Ветлужская, 77/ ул. Марии Загуменных;

3. ул. Ключевая (между домами по ул. Ключевая, 1а и ул. Ключевая, 2);

4. ул. Гоголя, 7 (родник находится в логу);

5. ул. Мысовая, 2 (родник находится в логу);

6. ул. Староазовская, 10;

7. у санатория «Родник» (ул. Кировоградская, 112);

8. у церкви Святого князя Владимира;

9. ул. Шишкина – ул. Кировоградская, 68;

10. ул. Адмирала Нахимова – ул. Кировоградская, 38.

Отбор проб воды, необходимая консервация, хранение и транспортировка осуществлялись в соответствии с требованиями ГОСТ Р 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб» и ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

В отобранных пробах определяли 21 показатель:

органолептические: запах, привкус, цветность, мутность;

химические: водородный показатель, жесткость общая, нитрат-ионы, общая минерализация (сухой остаток), окисляемость перманганатная, сульфат-ионы, хлориды, нефтепродукты, железо общее, марганец, нитрит-ионы, аммония-ион, свинец;

микробиологические: общие колиформные бактерии, общее микробное число, термотолерантные колиформные бактерии, колифаги.

# Для оценки степени загрязнения вод в родниках результаты анализа сравнивали с нормативами, установленными в СанПин 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

В результате наблюдений были зафиксированы превышения по:

- общим колиформным бактериям в 4 родниках:

- ул. Ключевая (между домами по ул. Ключевая, 1а и ул. Ключевая, 2) – 30 бактерий в 100 мл;

- ул. Староазовская, 10 - 3 бактерии обнаружены в 100 мл;

- у санатория «Родник» (ул. Кировоградская, 112) - 3 бактерии обнаружены в 100 мл;

- у церкви Святого князя Владимира - 3 бактерии обнаружены в 100 мл;

- термотолерантным колиформным бактериям в 1 роднике:

- у церкви Святого князя Владимира - 3 бактерии обнаружены в 100 мл;

- жесткости в 4 родниках:

- ул. Ключевая (между домами по ул. Ключевая, 1а и ул. Ключевая, 2) в 1,1 раза;

- ул. Гоголя, 7 (родник находится в логу) в 1,2 раза;

- ул. Мысовая, 2 (родник находится в логу) в 1,3 раза;

- ул. Староазовская, 10 в 1,01 раза;

- нитратам в 5 родниках:

- ул. Ключевая (между домами по ул. Ключевая, 1а и ул. Ключевая, 2) в 1,7 раза;

- ул. Гоголя, 7 (родник находится в логу) в 1,3 раза;

- ул. Мысовая, 2 (родник находится в логу) в 1,6 раза;

- ул. Староазовская, 10 в 1,02 раза;

- у церкви Святого князя Владимира в 1,1 раза.

В родниках, находящихся по адресам: деревня Субботино (восточнее здания по ул. 1-я Субботинская, 1а), ул. Ветлужская, 77/ул. Марии Загуменных, ул. Шишкина – ул. Кировоградская, 68, ул. Адмирала Нахимова – ул. Кировоградская, 38 превышения установленных норм не зафиксированы.

Выводы:

- Качество воды соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1175-02 в следующих родниках:

- деревня Субботино (восточнее здания по ул. 1-я Субботинская, 1а);

- ул.Ветлужская,77/ ул. Марии Загуменных;

- ул. Шишкина – ул. Кировоградская, 68;

- ул. Адмирала Нахимова – ул. Кировоградская, 38.

- Качество воды не соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1175-02 в следующих родниках:

- ул. Ключевая (между домами по ул. Ключевая, 1а и ул. Ключевая, 2);

- ул. Гоголя, 7 (родник находится в логу);

- ул. Мысовая, 2 (родник находится в логу);

- ул. Староазовская, 10;

- у санатория «Родник» (ул. Кировоградская, 112);

- у церкви Святого князя Владимира.

Заместитель директора                                                                     В.В. Фефилов