Промежуточный отчет

о выполнении работ по теме:

«Наблюдения за качеством воды в родниках города Перми»

по муниципальному контракту № 1 от 29.05.2019г.

осенний период 2020г.

Состояние загрязнения вод в родниках города Перми в осенний период 2020г. (отбор проб 19.10.2020 г.)

| № п/п | Место отбора проб | Аммиак и аммония-ион (мг/дм³) | pH (ед.pH) | Железо общее (мг/дм³) | Жесткость общая (мг-экв/дм³) | Марганец (мг/дм³) | Мутность (мг/дм³) | Нефтепродукты (мг/дм³) | Нитрат-ион (мг/дм³) | Нитрит-ион (мг/дм³) | Перманганат ная окисляемость (мгО2/дм³) | Сульфат-ион (мг/дм³) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | деревня Субботино (восточнее здания по ул. 1-я Субботинская, 1а) | < 0,1 | 7,7 | <0,01 | 7,7 | < 0,01 | < 0,58 | < 0,005 | 21,7 | < 0,2 | 0,4 | 47,2 |
| 2 | ул. Ветлужская, 77/ул. Марии Загуменных | < 0,1 | 7,8 | <0,01 | 6,7 | < 0,01 | < 0,58 | < 0,005 | 32,1 | < 0,2 | 0,4 | 75,4 |
| 3 | ул. Соликамская, 11 | 0,12 | 7,3 | <0,01 | 11,2 | < 0,01 | < 0,58 | < 0,005 | 45 | < 0,2 | 0,96 | 146 |
| 4 | ул. Токарная, 4 | 0,17 | 7,4 | <0,01 | 9,6 | < 0,01 | < 0,58 | < 0,005 | 4,5 | < 0,2 | 0,88 | 130 |
| 5 | ул. Народовольческая, 37-76 | 0,12 | 7,4 | <0,01 | 9,6 | < 0,01 | < 0,58 | < 0,005 | 4,4 | < 0,2 | 0,8 | 128 |
| 6 | ул. Веселая, 1 | < 0,1 | 7,6 | <0,01 | 9,6 | < 0,01 | < 0,58 | < 0,005 | 4,2 | < 0,2 | 0,72 | 125 |
| 7 | Шустовский лог | < 0,1 | 7,7 | <0,01 | 7,8 | < 0,01 | < 0,58 | < 0,005 | 21,7 | < 0,2 | 0,4 | 47,4 |
| 8 | ул. Белозерская, 8 | < 0,1 | 7,4 | <0,01 | 9,8 | < 0,01 | < 0,58 | < 0,005 | 4,2 | < 0,2 | 0,4 | 125 |
| 9 | ул. Шишкина – Кировоградская, 68 | < 0,1 | 6,3 | <0,01 | 6,4 | < 0,01 | < 0,58 | <0,005 | 20,2 | < 0,2 | 0,32 | 141 |
| 10 | у санатория «Родник» (ул. Кировоградская, 112) | 0,15 | 6,3 | <0,01 | 6,6 | < 0,01 | < 0,58 | <0,005 | 36,2 | < 0,2 | 0,56 | 122 |

| № п/п | Место отбора проб | Сухой остаток (мг/дм³) | Свинец (мг/дм³) | Хлориды (мг/дм³) | Цветность (градусы) | Запах (балл) | Привкус (балл) | Колифаги (БОЕ/100 мл) | ОМЧ (КОЕ/мл) | ОКБ (КОЕ/100мл) | ТКБ (КОЕ/100мл) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | деревня Субботино (восточнее здания по ул. 1-я Субботинская, 1а) | 413 | < 0,001 | 23,8 | < 1 | 0 | 0 | не обнаружено | < 1 | не обнаружено | не обнаружено |
| 2 | ул. Ветлужская, 77/ул. Марии Загуменных | 360 | < 0,001 | 21,3 | 5 | 0 | 0 | не обнаружено | < 1 | не обнаружено | не обнаружено |
| 3 | ул. Соликамская, 11 | 682 | < 0,001 | 84,5 | < 1 | 1 | 1 | не обнаружено | < 1 | 7 | 7 |
| 4 | ул. Токарная, 4 | 663 | < 0,001 | 34 | 5 | 0 | 0 | не обнаружено | < 1 | не обнаружено | не обнаружено |
| 5 | ул. Народовольческая, 37-76 | 545 | < 0,001 | 34 | < 1 | 0 | 0 | не обнаружено | < 1 | не обнаружено | не обнаружено |
| 6 | ул. Веселая, 1 | 561 | < 0,001 | 33,3 | < 1 | 0 | 0 | не обнаружено | < 1 | не обнаружено | не обнаружено |
| 7 | Шустовский лог | 392 | < 0,001 | 23,7 | < 1 | 1 | 1 | не обнаружено | < 1 | не обнаружено | не обнаружено |
| 8 | ул. Белозерская, 8 | 562 | < 0,001 | 33,3 | < 1 | 0 | 0 | не обнаружено | < 1 | не обнаружено | не обнаружено |
| 9 | ул. Шишкина – Кировоградская, 68 | 511 | < 0,001 | 104 | < 1 | 0 | 0 | не обнаружено | < 1 | не обнаружено | не обнаружено |
| 10 | у санатория «Родник» (ул. Кировоградская, 112) | 555 | < 0,001 | 145 | < 1 | 1 | 1 | не обнаружено | < 1 | не обнаружено | не обнаружено |

В данном отчёте представлена оценка качества вод в родниках города Перми в осенний период 2020 г. (отбор проб 19.10.2020 г.)

Согласно технического задания к муниципальному контракту №1 от 29.05.2020 г. наблюдения проводились в следующих родниках:

1. деревня Субботино (восточнее здания по ул. 1-я Субботинская, 1а)

2. ул. Ветлужская, 77/ул. Марии Загуменных

3. ул. Соликамская, 11

4. ул. Токарная, 4

5. ул. Народовольческая, 37-76

6. ул. Веселая, 1

7. Шустовский лог

8. ул. Белозерская, 8

9. ул. Шишкина – Кировоградская, 68

10. у санатория «Родник» (ул. Кировоградская, 112)

Отбор проб воды, необходимая консервация, хранение и транспортировка осуществлялись в соответствии с требованиями ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа".

В отобранных пробах определяли 21 показатель:

органолептические: запах, привкус, цветность, мутность;

химические: водородный показатель, жесткость общая, нитрат-ионы, общая минерализация (сухой остаток), окисляемость перманганатная, сульфат-ионы, хлориды, нефтепродукты, железо общее, марганец, нитрит-ионы, аммиак и аммоний-ион, свинец;

микробиологические: общие колиформные бактерии, общее микробное число, термотолерантные колиформные бактерии, колифаги.

# Для оценки степени загрязнения вод в родниках результаты анализа сравнивали с нормативами, установленными в СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников." и ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования."

В результате исследований были зафиксированы превышения по:

- жесткости в роднике:

- ул. Соликамская, 11 в 1,12 раза;

- общим колиформным бактериям в 2 родниках:

- ул. Соликамская, 11 - 7 бактерий обнаружены в 100 мл;

- термотолерантным колиформным бактериям в 1 роднике:

- ул. Соликамская, 11 - 7 бактерий обнаружена в 100 мл.

В родниках, находящихся по адресам: деревня Субботино (восточнее здания по ул. 1-я Субботинская, 1а), ул. Ветлужская, 77/ул. Марии Загуменных, ул. Токарная, 4, ул. Народовольческая, 37-76, ул. Веселая, 1, Шустовский лог, ул. Белозерская, 8, ул. Шишкина – Кировоградская, 68, у санатория «Родник» (ул. Кировоградская, 112) превышения установленных норм не зафиксированы.

Выводы:

Качество воды соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1175-02, ГН 2.1.5.1315-03 в следующих родниках:

- ул. Народовольческая, 37-76;

- у санатория «Родник» (ул. Кировоградская, 112);

- ул. Белозерская, 8;

- ул. Токарная, 4;

- ул. Веселая, 1;

- деревня Субботино (восточнее здания по ул. 1-я Субботинская, 1а);

- Шустовский лог;

- ул. Ветлужская, 77/ул. Марии Загуменных;

- ул. Шишкина – Кировоградская, 68.

Качество воды не соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1175-02, ГН 2.1.5.1315-03 в роднике:

- ул. Соликамская, 11;