Промежуточный отчет

о выполнении работ по теме:

«Наблюдения за качеством воды в родниках города Перми»

по муниципальному контракту № 1 от 29.05.2019г.

весенний период 2020г.

Состояние загрязнения вод в родниках города Перми в весенний период 2020г. (отбор проб 25.06.2020 г., 26.06.2020 г., 28.05.2020 г.)

| № п/п | Место отбора проб | Аммиак и аммония-ион (мг/дм³) | pH (ед.pH) | Железо общее (мг/дм³) | Жесткость общая (мг-экв/дм³) | Марганец (мг/дм³) | Мутность (мг/дм³) | Нефтепродукты (мг/дм³) | Нитрат-ион (мг/дм³) | Нитрит-ион (мг/дм³) | Перманганат ная окисляемость (мгО2/дм³) | Сульфат-ион (мг/дм³) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | деревня Субботино (восточнее здания по ул. 1-я Субботинская, 1а) | < 0,1 | 7,6 | 0,049 | 7,6 | < 0,01 | < 0,58 | < 0,005 | 20,2 | < 0,2 | 1,36 | 60,2 |
| 2 | ул. Ветлужская, 77/ул. Марии Загуменных | - | - | <0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | ул. Соликамская, 11 | < 0,1 | 7,2 | <0,01 | 10,4 | < 0,01 | < 0,58 | < 0,005 | 55,8 | < 0,2 | 1,04 | 132 |
| 4 | ул. Токарная, 4 | 0,11 | 8,4 | <0,01 | 6,0 | < 0,01 | < 0,58 | < 0,005 | 63 | < 0,2 | 0,8 | 54,8 |
| 5 | ул. Народовольческая, 37-76 | < 0,1 | 7,4 | <0,01 | 9,3 | < 0,01 | 0,83 | < 0,005 | 10,6 | < 0,2 | 0,88 | 90 |
| 6 | ул. Веселая, 1 | 0,11 | 7,5 | <0,01 | 10,4 | < 0,01 | < 0,58 | < 0,005 | 13,9 | < 0,2 | 0,88 | 107 |
| 7 | Шустовский лог | < 0,1 | 7,3 | <0,01 | 1,5 | < 0,01 | < 0,58 | < 0,005 | 2 | < 0,2 | 0,72 | 23,2 |
| 8 | ул. Белозерская, 8 | < 0,1 | 7,6 | <0,01 | 9,0 | < 0,01 | < 0,58 | < 0,005 | 29,9 | < 0,2 | 0,88 | 140 |
| 9 | ул. Шишкина – Кировоградская, 68 | < 0,1 | 6,4 | <0,01 | 6,4 | < 0,01 | < 0,58 | <0,005 | 28,9 | < 0,2 | 0,72 | 145 |
| 10 | у санатория «Родник» (ул. Кировоградская, 112) | < 0,1 | 7,4 | <0,01 | 5,2 | < 0,01 | < 0,58 | <0,005 | 35 | < 0,2 | < 0,25 | 129 |

| № п/п | Место отбора проб | Сухой остаток (мг/дм³) | Свинец (мг/дм³) | Хлориды (мг/дм³) | Цветность (градусы) | Запах (балл) | Привкус (балл) | Колифаги (БОЕ/100 мл) | ОМЧ (КОЕ/мл) | ОКБ (КОЕ/100мл) | ТКБ (КОЕ/100мл) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | деревня Субботино (восточнее здания по ул. 1-я Субботинская, 1а) | 441 | < 0,001 | 28 | < 1 | 1 | 1 | не обнаружено | < 1 | не обнаружено | не обнаружено |
| 2 | ул. Ветлужская, 77/ул. Марии Загуменных | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | ул. Соликамская, 11 | 629 | < 0,001 | 96,4 | < 1 | 0 | 0 | не обнаружено | 55 | 82 | 41 |
| 4 | ул. Токарная, 4 | 432 | < 0,001 | 20 | < 1 | 0 | 0 | не обнаружено | 20 | не обнаружено | не обнаружено |
| 5 | ул. Народовольческая, 37-76 | 567 | < 0,001 | 47,7 | < 1 | 0 | 0 | не обнаружено | < 1 | не обнаружено | не обнаружено |
| 6 | ул. Веселая, 1 | 676 | < 0,001 | 46,5 | < 1 | 0 | 0 | не обнаружено | 3 | 6 | 6 |
| 7 | Шустовский лог | 142 | < 0,001 | 3,8 | < 1 | 1 | 1 | не обнаружено | < 1 | не обнаружено | не обнаружено |
| 8 | ул. Белозерская, 8 | 636 | < 0,001 | 72,5 | < 1 | 0 | 0 | не обнаружено | < 1 | не обнаружено | не обнаружено |
| 9 | ул. Шишкина – Кировоградская, 68 | 448 | < 0,001 | 124 | < 1 | 0 | 0 | не обнаружено | < 1 | не обнаружено | не обнаружено |
| 10 | у санатория «Родник» (ул. Кировоградская, 112) | 510 | < 0,001 | 106 | < 1 | 0 | 0 | обнаружено | < 1 | не обнаружено | не обнаружено |

В данном отчёте представлена оценка качества вод в родниках города Перми в весенний период 2020 г. (отбор проб 25.06.2020 г., 26.06.2020 г., 28.05.2020 г.)

Согласно технического задания к муниципальному контракту №1 от 29.05.2020 г. наблюдения проводились в следующих родниках:

1. деревня Субботино (восточнее здания по ул. 1-я Субботинская, 1а)

2. ул. Ветлужская, 77/ул. Марии Загуменных

3. ул. Соликамская, 11

4. ул. Токарная, 4

5. ул. Народовольческая, 37-76

6. ул. Веселая, 1

7. Шустовский лог

8. ул. Белозерская, 8

9. ул. Шишкина – Кировоградская, 68

10. у санатория «Родник» (ул. Кировоградская, 112)

В связи с режимом самоизоляции из-за распространения короновирусной инфекцией COVID-19 скважина по адресу: ул. Ветлужская, 77/ул. Марии Загуменных была закрыта, в связи с чем отбор проб не проводился.

Отбор проб воды, необходимая консервация, хранение и транспортировка осуществлялись в соответствии с требованиями ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа".

В отобранных пробах определяли 21 показатель:

органолептические: запах, привкус, цветность, мутность;

химические: водородный показатель, жесткость общая, нитрат-ионы, общая минерализация (сухой остаток), окисляемость перманганатная, сульфат-ионы, хлориды, нефтепродукты, железо общее, марганец, нитрит-ионы, аммиак и аммоний-ион, свинец;

микробиологические: общие колиформные бактерии, общее микробное число, термотолерантные колиформные бактерии, колифаги.

# Для оценки степени загрязнения вод в родниках результаты анализа сравнивали с нормативами, установленными в СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников." И ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования."

В результате исследований были зафиксированы превышения по:

- жесткости в 2 родниках:

- ул. Соликамская, 11 в 1,04 раза;

- ул. Веселая, 1 в 1,04 раза;

- нитрат-ионам в 2 родниках:

- ул. Соликамская, 11 в 1,24 раза;

- ул. Токарная, 4 в 1,4 раза;

- колифагам в 1 роднике:

- у санатория «Родник» (ул. Кировоградская, 112) обнаружены;

- общим колиформным бактериям в 2 родниках:

- ул. Соликамская, 11 - 82 бактерии обнаружены в 100 мл;

- ул. Веселая, 1 - 6 бактерий обнаружены в 100 мл;

- термотолерантным колиформным бактериям в 2 родниках:

- ул. Соликамская, 11 - 41 бактерия обнаружена в 100 мл;

- ул. Веселая, 1 - 6 бактерий обнаружены в 100 мл.

В родниках, находящихся по адресам: деревня Субботино (восточнее здания по ул. 1-я Субботинская, 1а), ул. Народовольческая, 37-76,  Шустовский лог, ул. Белозерская, 8, ул. Шишкина – Кировоградская, 68 превышения установленных норм не зафиксированы.

Выводы:

Качество воды соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1175-02, ГН 2.1.5.1315-03 в следующих родниках:

- деревня Субботино (восточнее здания по ул. 1-я Субботинская, 1а);

- ул. Народовольческая, 37-76;

- Шустовский лог;

- ул. Белозерская, 8;

- ул. Шишкина – Кировоградская, 68.

Качество воды не соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1175-02 в следующих родниках:

- ул. Соликамская, 11;

- ул. Токарная, 4;

- ул. Веселая, 1;

- у санатория «Родник» (ул. Кировоградская, 112).

В связи с режимом самоизоляции из-за распространения короновирусной инфекцией COVID-19 скважина по адресу: ул. Ветлужская, 77/ул. Марии Загуменных была закрыта, в связи с чем отбор проб не проводился.