Промежуточный отчет

о выполнении работ по теме:

«Наблюдения за качеством воды в родниках города Перми»

по муниципальному контракту № 3 от 29.04.2021 г.

весенний период 2021г.

Состояние загрязнения вод в родниках города Перми в весенний период 2021г. (отбор проб 07.05.2021 г.)

| № п/п | Место отбора проб | Аммиак и аммония-ион (мг/дм³) | pH (ед.pH) | Железо общее (мг/дм³) | Жесткость общая (мг-экв/дм³) | Марганец (мг/дм³) | Мутность (мг/дм³) | Нефтепродукты (мг/дм³) | Нитрат-ион (мг/дм³) | Нитрит-ион (мг/дм³) | Перманганат ная окисляемость (мгО2/дм³) | Сульфат-ион (мг/дм³) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | деревня Субботино (восточнее здания по ул. 1-я Субботинская, 1а) | 0,29 | 7,5 | < 0,01 | 6,5 | < 0,01 | < 0,58 | < 0,005 | 21,2 | < 0,2 | 0,4 | 49,8 |
| 2 | ул. Соликамская, 94 (98) | 0,29 | 7,5 | 0,011 | 7,6 | < 0,01 | < 0,58 | < 0,005 | 23,7 | < 0,2 | 0,4 | 56,9 |
| 3 | ул. Соликамская, 168 | 0,34 | 7,5 | <0,01 | 7,0 | < 0,01 | < 0,58 | < 0,005 | 23,7 | < 0,2 | 0,64 | 55,5 |
| 4 | ул. Токарная, 4 | 2,2 | 7,5 | <0,01 | 7,2 | < 0,01 | < 0,58 | < 0,005 | 21,2 | < 0,2 | 0,56 | 53,8 |
| 5 | ул. Народовольческая, 37 | 0,71 | 7,5 | <0,01 | 7,5 | < 0,01 | < 0,58 | < 0,005 | 24,7 | < 0,2 | 0,56 | 56,3 |
| 6 | ул. Льва Лаврова, 14 | 0,29 | 7,5 | <0,01 | 7,2 | < 0,01 | < 0,58 | < 0,005 | 22,4 | < 0,2 | 0,56 | 51,3 |
| 7 | Шустовский лог | 1,27 | 7,5 | <0,01 | 7,0 | < 0,01 | < 0,58 | < 0,005 | 22,8 | < 0,2 | 0,4 | 52,7 |
| 8 | ул. Шлюпочная, 10 | 0,92 | 7,5 | <0,01 | 7,8 | < 0,01 | < 0,58 | < 0,005 | 21,9 | < 0,2 | 0,4 | 52,5 |
| 9 | ул. Кировоградская, 72 | 0,37 | 6,2 | 0,01 | 5,7 | < 0,01 | < 0,58 | <0,005 | 38,0 | < 0,2 | < 0,25 | 103 |
| 10 | у церкви Святого князя Владимирова | 0,28 | 6,2 | <0,01 | 4,5 | < 0,01 | < 0,58 | <0,005 | 45,7 | < 0,2 | 0,56 | 84,8 |

| № п/п | Место отбора проб | Сухой остаток (мг/дм³) | Свинец (мг/дм³) | Хлориды (мг/дм³) | Цветность (градусы) | Запах (балл) | Привкус (балл) | Колифаги (БОЕ/100 мл) | ОМЧ (КОЕ/мл) | ОКБ (КОЕ/100мл) | ТКБ (КОЕ/100мл) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | деревня Субботино (восточнее здания по ул. 1-я Субботинская, 1а) | 446 | < 0,001 | 25,6 | 4,0 | 0 | 0 | не обнаружено | 1 | не обнаружено | не обнаружено |
| 2 | ул. Соликамская, 94 (98) | 421 | < 0,001 | 27,8 | 3,0 | 0 | 0 | не обнаружено | < 1 | не обнаружено | не обнаружено |
| 3 | ул. Соликамская, 168 | 419 | < 0,001 | 27,8 | 3,0 | 0 | 0 | не обнаружено | < 1 | не обнаружено | не обнаружено |
| 4 | ул. Токарная, 4 | 400 | < 0,001 | 27,7 | 3,0 | 0 | 0 | не обнаружено | < 1 | не обнаружено | не обнаружено |
| 5 | ул. Народовольческая, 37 | 408 | < 0,001 | 29,1 | 3,0 | 0 | 0 | не обнаружено | < 1 | не обнаружено | не обнаружено |
| 6 | ул. Льва Лаврова, 14 | 399 | < 0,001 | 26,7 | 3,0 | 0 | 0 | не обнаружено | < 1 | не обнаружено | не обнаружено |
| 7 | Шустовский лог | 442 | < 0,001 | 27,7 | 4,0 | 0 | 0 | не обнаружено | < 1 | не обнаружено | не обнаружено |
| 8 | ул. Шлюпочная, 10 | 425 | < 0,001 | 26,4 | 3,0 | 0 | 0 | не обнаружено | < 1 | не обнаружено | не обнаружено |
| 9 | ул. Кировоградская, 72 | 534 | < 0,001 | 114 | 4,0 | 0 | 0 | не обнаружено | 10 | 12 | не обнаружено |
| 10 | у церкви Святого князя Владимирова | 342 | < 0,001 | 61,9 | 3,0 | 0 | 0 | обнаружено | 6 | не обнаружено | не обнаружено |

В данном отчёте представлена оценка качества вод в родниках города Перми в весенний период 2021 г. (отбор проб 07.05.2021 г.)

Согласно технического задания к муниципальному контракту № 3 от 29.04.2021 г. наблюдения проводились в следующих родниках:

1. деревня Субботино (восточнее здания по ул. 1-я Субботинская, 1а)

2. ул. Соликамская, 94 (98)

3. ул. Соликамская, 168

4. ул. Токарная, 4

5. ул. Льва Лаврова, 14

6. ул. Шлюпочная, 10

7. Шустовский лог

8. ул. Кировоградская, 72

9. ул. Народовольческая, 37

10. у церкви Святого князя Владимирова

Отбор проб воды, необходимая консервация, хранение и транспортировка осуществлялись в соответствии с требованиями ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа".

В отобранных пробах определяли 21 показатель:

органолептические: запах, привкус, цветность, мутность;

химические: водородный показатель, жесткость общая, нитрат-ионы, общая минерализация (сухой остаток), окисляемость перманганатная, сульфат-ионы, хлориды, нефтепродукты, железо общее, марганец, нитрит-ионы, аммиак и аммоний-ион, свинец;

микробиологические: общие колиформные бактерии, общее микробное число, термотолерантные колиформные бактерии, колифаги.

# Для оценки степени загрязнения вод в родниках результаты анализа сравнивали с нормативами, установленными в СанПиН 1.2.3685-21 " Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.", СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

В результате исследований были зафиксированы превышения по:

- аммиаку и аммоний-ион в роднике:

- ул. Токарная, 4 в 1,5 раза;

- нитрат-ионам в роднике:

- у церкви Святого князя Владимирова в 1,016 раза.

В родниках, находящихся по адресам: деревня Субботино (восточнее здания по ул. 1-я Субботинская, 1а), ул. Народовольческая, 37, Шустовский лог, ул. Соликамская, 94 (98), ул. Соликамская, 168, ул. Льва Лаврова, 14, ул. Шлюпочная, 10, ул. Кировоградская, 72 превышения установленных норм не зафиксированы.

Выводы:

Качество воды соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.1.3684-21 в следующих родниках:

- деревня Субботино (восточнее здания по ул. 1-я Субботинская, 1а);

- ул. Народовольческая, 37-76;

- Шустовский лог;

- ул. Соликамская, 94 (98);

-ул. Соликамская, 168;

-ул. Льва Лаврова, 14;

-ул. Шлюпочная, 10;

-ул. Кировоградская, 72.

Качество воды не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.1.3684-21 в следующих родниках:

- ул. Токарная, 4;

- у церкви Святого князя Владимирова.