Промежуточный отчет

о выполнении работ по теме:

«Наблюдения за качеством воды в родниках города Перми»

по муниципальному контракту № 1 от 29.05.2020г.

зимний период 2020г.

Состояние загрязнения вод в родниках города Перми в зимний период 2020г. (отбор проб 07.12.2020 г.)

| № п/п | Место отбора проб | Аммиак и аммония-ион (мг/дм³) | pH (ед.pH) | Железо общее (мг/дм³) | Жесткость общая (мг-экв/дм³) | Марганец (мг/дм³) | Мутность (мг/дм³) | Нефтепродукты (мг/дм³) | Нитрат-ион (мг/дм³) | Нитрит-ион (мг/дм³) | Перманганат ная окисляемость (мгО2/дм³) | Сульфат-ион (мг/дм³) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | деревня Субботино (восточнее здания по ул. 1-я Субботинская, 1а) | < 0,1 | 7,58 | <0,01 | 6,0 | < 0,01 | < 0,58 | < 0,005 | 22,8 | < 0,2 | 0,96 | 44,6 |
| 2 | ул. Ветлужская, 77/ул. Марии Загуменных | < 0,1 | 7,82 | <0,01 | 5,4 | < 0,01 | < 0,58 | < 0,005 | 32,5 | < 0,2 | 0,8 | 77,5 |
| 3 | ул. Соликамская, 11 | < 0,1 | 7,58 | <0,01 | 8,4 | < 0,01 | < 0,58 | < 0,005 | 45,5 | < 0,2 | 0,8 | 153 |
| 4 | ул. Токарная, 4 | 0,33 | 7,32 | <0,01 | 7,0 | < 0,01 | < 0,58 | < 0,005 | 13,1 | < 0,2 | 1,6 | 100 |
| 5 | ул. Народовольческая, 37-76 | 0,13 | 7,49 | <0,01 | 7,4 | < 0,01 | < 0,58 | < 0,005 | 5,0 | < 0,2 | 1,2 | 141 |
| 6 | ул. Веселая, 1 | 0,17 | 7,16 | <0,01 | 8,9 | < 0,01 | < 0,58 | < 0,005 | 13,2 | < 0,2 | 1,2 | 97,1 |
| 7 | Шустовский лог | 0,64 | 7,74 | <0,01 | 5,5 | < 0,01 | < 0,58 | < 0,005 | 22,8 | < 0,2 | 1,6 | 44,6 |
| 8 | ул. Белозерская, 8 | 0,66 | 7,29 | <0,01 | 7,4 | < 0,01 | < 0,58 | < 0,005 | 5,0 | < 0,2 | 0,56 | 143 |
| 9 | ул. Шишкина – Кировоградская, 68 | < 0,1 | 6,13 | <0,01 | 5,9 | < 0,01 | < 0,58 | <0,005 | 36,0 | < 0,2 | 0,88 | 127 |
| 10 | у санатория «Родник» (ул. Кировоградская, 112) | < 0,1 | 6,15 | <0,01 | 5,8 | < 0,01 | < 0,58 | <0,005 | 36,6 | < 0,2 | 2,0 | 128 |

| № п/п | Место отбора проб | Сухой остаток (мг/дм³) | Свинец (мг/дм³) | Хлориды (мг/дм³) | Цветность (градусы) | Запах (балл) | Привкус (балл) | Колифаги (БОЕ/100 мл) | ОМЧ (КОЕ/мл) | ОКБ (КОЕ/100мл) | ТКБ (КОЕ/100мл) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | деревня Субботино (восточнее здания по ул. 1-я Субботинская, 1а) | 412 | < 0,001 | 22,6 | < 1 | 0 | 0 | не обнаружено | < 1 | не обнаружено | не обнаружено |
| 2 | ул. Ветлужская, 77/ул. Марии Загуменных | 296 | < 0,001 | 21,6 | 5 | 0 | 0 | обнаружено | < 1 | не обнаружено | не обнаружено |
| 3 | ул. Соликамская, 11 | 602 | < 0,001 | 90,6 | < 1 | 0 | 0 | обнаружено | 25 | 113,3 | 24 |
| 4 | ул. Токарная, 4 | 604 | < 0,001 | 45,6 | 5 | 0 | 0 | не обнаружено | < 1 | не обнаружено | не обнаружено |
| 5 | ул. Народовольческая, 37-76 | 517 | < 0,001 | 32,4 | < 1 | 0 | 0 | не обнаружено | < 1 | не обнаружено | не обнаружено |
| 6 | ул. Веселая, 1 | 605 | < 0,001 | 44,3 | < 1 | 0 | 0 | не обнаружено | < 1 | не обнаружено | не обнаружено |
| 7 | Шустовский лог | 409 | < 0,001 | 22,7 | < 1 | 1 | 1 | не обнаружено | < 1 | не обнаружено | не обнаружено |
| 8 | ул. Белозерская, 8 | 527 | < 0,001 | 32,4 | < 1 | 0 | 0 | обнаружено | < 1 | не обнаружено | не обнаружено |
| 9 | ул. Шишкина – Кировоградская, 68 | 497 | < 0,001 | 145 | < 1 | 0 | 0 | обнаружено | < 1 | не обнаружено | не обнаружено |
| 10 | у санатория «Родник» (ул. Кировоградская, 112) | 500 | < 0,001 | 147 | < 1 | 0 | 0 | обнаружено | < 1 | не обнаружено | не обнаружено |

В данном отчёте представлена оценка качества вод в родниках города Перми в зимний период 2020 г. (отбор проб 07.12.2020 г.)

Согласно технического задания к муниципальному контракту №1 от 29.05.2020 г. наблюдения проводились в следующих родниках:

1. деревня Субботино (восточнее здания по ул. 1-я Субботинская, 1а)

2. ул. Ветлужская, 77/ул. Марии Загуменных

3. ул. Соликамская, 11

4. ул. Токарная, 4

5. ул. Народовольческая, 37-76

6. ул. Веселая, 1

7. Шустовский лог

8. ул. Белозерская, 8

9. ул. Шишкина – Кировоградская, 68

10. у санатория «Родник» (ул. Кировоградская, 112)

Отбор проб воды, необходимая консервация, хранение и транспортировка осуществлялись в соответствии с требованиями ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа".

В отобранных пробах определяли 21 показатель:

органолептические: запах, привкус, цветность, мутность;

химические: водородный показатель, жесткость общая, нитрат-ионы, общая минерализация (сухой остаток), окисляемость перманганатная, сульфат-ионы, хлориды, нефтепродукты, железо общее, марганец, нитрит-ионы, аммиак и аммоний-ион, свинец;

микробиологические: общие колиформные бактерии, общее микробное число, термотолерантные колиформные бактерии, колифаги.

# Для оценки степени загрязнения вод в родниках результаты анализа сравнивали с нормативами, установленными в СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников." и ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования."

В результате исследований были зафиксированы превышения по:

- нитратов в роднике:

- ул. Соликамская, 11 в 1,01 раза;

- общим колиформным бактериям в  роднике:

- ул. Соликамская, 11 – 113,3 бактерий обнаружены в 100 мл;

- термотолерантным колиформным бактериям в 1 роднике:

- ул. Соликамская, 11 - 24 бактерий обнаружена в 100 мл;

- колифаги в 5 родниках:

- ул. Соликамская, 11 –обнаружены бактерии в 100 мл;

- ул. Шишкина – Кировоградская, 68 –обнаружены бактерии в 100 мл;

- у санатория «Родник» (ул. Кировоградская, 112) –обнаружены бактерии в 100 мл;

- ул. Белозерская, 8–обнаружены бактерии в 100 мл;

- ул. Ветлужская, 77/ул. Марии Загуменных–обнаружены бактерии в 100 мл.

В родниках, находящихся по адресам: деревня Субботино (восточнее здания по ул. 1-я Субботинская, 1а), ул. Токарная, 4, ул. Народовольческая, 37-76, ул. Веселая, 1, Шустовский лог превышения установленных норм не зафиксированы.

Выводы:

Качество воды соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1175-02, ГН 2.1.5.1315-03 в следующих родниках:

- ул. Народовольческая, 37-76;

- ул. Токарная, 4;

- ул. Веселая, 1;

- деревня Субботино (восточнее здания по ул. 1-я Субботинская, 1а);

- Шустовский лог;

Качество воды не соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1175-02, ГН 2.1.5.1315-03 в роднике:

- ул. Соликамская, 11;

- у санатория «Родник» (ул. Кировоградская, 112);

- ул. Белозерская, 8;

- ул. Ветлужская, 77/ул. Марии Загуменных;

- ул. Шишкина – Кировоградская, 68.