Промежуточный отчет

о выполнении работ по теме:

«Наблюдения за качеством воды в родниках города Перми»

по муниципальному контракту № 3 от 29.04.2021 г.

зимний период 2021 г.

Состояние загрязнения вод в родниках города Перми в зимний период 2021 г. (отбор проб 06.12.2021 г.)

| № п/п | Место отбора проб | Аммиак и аммония-ион (мг/дм³) | pH (ед.pH) | Железо общее (мг/дм³) | Жесткость общая (мг-экв/дм³) | Марганец (мг/дм³) | Мутность (мг/дм³) | Нефтепродукты (мг/дм³) | Нитрат-ион (мг/дм³) | Нитрит-ион (мг/дм³) | Перманганат ная окисляемость (мгО2/дм³) | Сульфат-ион (мг/дм³) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | деревня Субботино (восточнее здания по ул. 1-я Субботинская, 1а) | <0,1 | 7,59 | 0,026 | 7,3 | < 0,01 | < 0,58 | < 0,005 | 23,2 | < 0,2 | 1,12 | 42,4 |
| 2 | ул. Соликамская, 94 (98) | <0,1 | 7,73 | 0,027 | 7,8 | < 0,01 | < 0,58 | < 0,005 | 32,4 | < 0,2 | 0,88 | 79,4 |
| 3 | ул. Соликамская, 168 | <0,1 | 7,27 | < 0,01 | 8,3 | < 0,01 | < 0,58 | < 0,005 | 39,0 | < 0,2 | 1,2 | 121 |
| 4 | ул. Токарная, 4 | <0,1 | 7,54 | 0,024 | 5,3 | < 0,01 | < 0,58 | < 0,005 | 22,2 | < 0,2 | 1,2 | 61,9 |
| 5 | ул. Народовольческая, 37 | <0,1 | 7,3 | < 0,01 | 8,0 | < 0,01 | < 0,58 | < 0,005 | 8,67 | < 0,2 | 0,7 | 97,6 |
| 6 | ул. Льва Лаврова, 14 | <0,1 | 7,59 | 0,014 | 5,6 | < 0,01 | < 0,58 | < 0,005 | 22,1 | < 0,2 | 1,12 | 61,6 |
| 7 | Шустовский лог | <0,1 | 7,01 | 0,043 | 2,6 | < 0,01 | < 0,58 | < 0,005 | 2,25 | < 0,2 | 0,88 | 23,4 |
| 8 | ул. Шлюпочная, 10 | <0,1 | 7,18 | 0,055 | 7,8 | < 0,01 | < 0,58 | < 0,005 | 40,9 | < 0,2 | 0,88 | 121 |
| 9 | ул. Кировоградская, 72 | 0,13 | 7,5 | < 0,01 | 5,8 | < 0,01 | < 0,58 | <0,005 | 37,3 | < 0,2 | 1,6 | 101 |
| 10 | у церкви Святого князя Владимира | <0,1 | 6,56 | < 0,01 | 4,1 | < 0,01 | < 0,58 | <0,005 | 42,6 | < 0,2 | 1,12 | 86,7 |

| № п/п | Место отбора проб | Сухой остаток (мг/дм³) | Свинец (мг/дм³) | Хлориды (мг/дм³) | Цветность (градусы) | Запах (балл) | Привкус (балл) | Колифаги (БОЕ/100 мл) | ОМЧ (КОЕ/мл) | ОКБ (КОЕ/100мл) | ТКБ (КОЕ/100мл) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | деревня Субботино (восточнее здания по ул. 1-я Субботинская, 1а) | 394 | < 0,001 | 22,2 | <1 | 0 | 0 | не обнаружено | <1 | не обнаружено | не обнаружено |
| 2 | ул. Соликамская, 94 (98) | 440 | < 0,001 | 34,1 | <1 | 0 | 0 | не обнаружено | <1 | не обнаружено | не обнаружено |
| 3 | ул. Соликамская, 168 | 468 | < 0,001 | 61,8 | <1 | 0 | 0 | не обнаружено | <1 | не обнаружено | не обнаружено |
| 4 | ул. Токарная, 4 | 286 | < 0,001 | 29,4 | <1 | 0 | 0 | не обнаружено | <1 | не обнаружено | не обнаружено |
| 5 | ул. Народовольческая, 37 | 538 | < 0,001 | 44,4 | 3,0 | 0 | 0 | не обнаружено | <1 | не обнаружено | не обнаружено |
| 6 | ул. Льва Лаврова, 14 | 362 | < 0,001 | 30,5 | <1 | 0 | 0 | не обнаружено | <1 | не обнаружено | не обнаружено |
| 7 | Шустовский лог | 168 | < 0,001 | 40,2 | <1 | 0 | 0 | не обнаружено | <1 | не обнаружено | не обнаружено |
| 8 | ул. Шлюпочная, 10 | 518 | < 0,001 | 62,6 | 3,0 | 0 | 0 | не обнаружено | <1 | 8 | не обнаружено |
| 9 | ул. Кировоградская, 72 | 516 | < 0,001 | 109 | <1 | 0 | 0 | не обнаружено | <1 | не обнаружено | не обнаружено |
| 10 | у церкви Святого князя Владимира | 66 | < 0,001 | 55,3 | <1 | 0 | 0 | не обнаружено | <1 | не обнаружено | не обнаружено |

В данном отчёте представлена оценка качества вод в родниках города Перми в зимний период 2021 г. (отбор проб 06.12.2021 г.)

Согласно технического задания к муниципальному контракту № 3 от 29.04.2021 г. наблюдения проводились в следующих родниках:

1. деревня Субботино (восточнее здания по ул. 1-я Субботинская, 1а)

2. ул. Соликамская, 94 (98)

3. ул. Соликамская, 168

4. ул. Токарная, 4

5. ул. Льва Лаврова, 14

6. ул. Шлюпочная, 10

7. Шустовский лог

8. ул. Кировоградская, 72

9. ул. Народовольческая, 37

10. у церкви Святого князя Владимира

Отбор проб воды, необходимая консервация, хранение и транспортировка осуществлялись в соответствии с требованиями ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа".

В отобранных пробах определяли 21 показатель:

органолептические: запах, привкус, цветность, мутность;

химические: водородный показатель, жесткость общая, нитрат-ионы, общая минерализация (сухой остаток), окисляемость перманганатная, сульфат-ионы, хлориды, нефтепродукты, железо общее, марганец, нитрит-ионы, аммиак и аммоний-ион, свинец;

микробиологические: общие колиформные бактерии, общее микробное число, термотолерантные колиформные бактерии, колифаги.

# Для оценки степени загрязнения вод в родниках результаты анализа сравнивали с нормативами, установленными в СанПиН 1.2.3685-21 " Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.", СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

В результате исследований было зафиксировано превышения в роднике по ул. Шлюпочная, 10 по показателю ОКБ.

В результате исследований в родниках, находящихся по адресам: деревня Субботино (восточнее здания по ул. 1-я Субботинская, 1а), ул. Народовольческая, 37, ул. Соликамская, 94 (98), ул. Льва Лаврова, 14, ул. Токарная, 4, ул. Кировоградская, 72, ул. Соликамская, 168, Шустовский лог, у церкви Святого князя Владимирова, ул. Шлюпочная, 10 превышения установленных норм не зафиксированы.

Выводы:

Качество воды соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.1.3684-21 в следующих родниках:

1. деревня Субботино (восточнее здания по ул. 1-я Субботинская, 1а);

2. ул. Соликамская, 94 (98);

3. ул. Соликамская, 168;

4. ул. Токарная, 4;

5. ул. Льва Лаврова, 14;

6. Шустовский лог;

7. ул. Кировоградская, 72;

8. ул. Народовольческая, 37;

9. у церкви Святого князя Владимира.

Качество воды не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.1.3684-21 в роднике:

- ул. Шлюпочная, 10.