Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Уральское управление по гидрометеорологии и

мониторингу окружающей среды»

(ФГБУ «Уральское УГМС»)

Пермский центр по гидрометеорологии

и мониторингу окружающей среды –

филиал Федерального государственного бюджетного

учреждения «Уральское управление по гидрометеорологии

и мониторингу окружающей среды»

(Пермский ЦГМС – филиал ФГБУ «Уральское  УГМС»)

|  |  | утверждаю Начальник Пермского ЦГМС – филиала ФГБУ «Уральское УГМС» __________________ А.В. Пинегин |
| --- | --- | --- |

СПРАВКА

о состоянии загрязнения атмосферного воздуха

в г. Перми за октябрь 2014 г.

(Приложение к акту 10 сдачи – приемки работ по муниципальному контракту № СЭД-33-03-15-4  от 18.03.2014г.)

Пермь

Содержание

Введение………………………………………………………………………..……..3

1.Схема расположения постов наблюдений

за состоянием атмосферного воздуха в г. Перми…………………………………4

2.Метеорологическая характеристика……………………………………………..5

3.Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха…………………………….6

4.Общая оценка загрязнения атмосферного воздуха г. Перми…………………7

5.Характеристика загрязнения атмосферного воздуха по районам

г. Перми………………………………………………………………………………7

Приложение А………………………………………………………………………12

Введение

В г. Перми регулярные наблюдения за состоянием атмосферного воздуха осуществляются на 7 стационарных постах государственной сети мониторинга атмосферного воздуха (ПНЗ) в 6-ти районах города Перми  по загрязняющим веществам: взвешенные вещества (пыль), диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, сероводород, фенол, хлорид водорода,  фторид водорода, аммиак, формальдегид, бенз(а)пирен, бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, тяжелые металлы (хром, свинец, марганец, никель, цинк, медь, железо, кадмий).

Лаборатория мониторинга загрязнения атмосферного воздуха в составе Пермского ЦГМС – филиала ФГБУ «Уральское УГМС» имеет лицензию Росгидромета №Р/2013/2287/100/Л от 20.02.2013г. и аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.512591  от  29 июля 2014г.

Отбор проб атмосферного воздуха проводится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.01-86 «Правила контроля качества воздуха населенных пунктов», согласно  государственного заказа по утвержденной программе наблюдений за качеством атмосферного воздуха в г.Перми. Анализ проб атмосферного воздуха производится в соответствии с РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы». Методики определения вредных примесей в атмосферном воздухе включены в РД 52.18.595-96 «Федеральный перечень методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении работ в области мониторинга загрязнения окружающей среды».

В справке представлены результаты наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, оценки степени загрязнения атмосферы по районам г.Перми, приведены сравнительные характеристики загрязнений текущего и предыдущего месяцев.

- Схема расположения постов наблюдений за состоянием атмосферного воздуха в г. Перми

В г. Перми наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха осуществляются на семи ПНЗ, четыре из которых – опорные (ПНЗ№12, №13, №16 и №17).

# Роза ветров за октябрь

С

Ю

Адреса постов:

ПНЗ №12 - ул. Качканарская, 45 (Орджоникидзевский р-н)

ПНЗ №13 - ул. Уральская, 91 (Мотовилихинский р-н)

ПНЗ №14 - ул. Льва Шатрова, 1 (Свердловский р-н)

ПНЗ №16 - ул. Пушкина, 112 (Ленинский р-н)

ПНЗ №17 - ул. Свиязева, 52 (Индустриальный р-н)

ПНЗ №18 - ул. Победы, 41 (Кировский р-н)

ПНЗ №20 - ул. Крупской, 83 (Мотовилихинский р-н)

2. Метеорологическая характеристика

В октябре средняя температура воздуха была на 2-4º ниже  климатической нормы, осадков выпало в целом по краю  выше  (121 - 200 %), местами по востоку около (97-102%) климатической нормы.

В течение всего месяца преобладал циклонический характер погоды, отмечались осадки (преимущественно в виде дождя и мокрого снега), 16,18,19/10 в виде снега, сильного снега (6-18 мм), 18/10 по югу очень сильного снега (20-21 мм). Часто наблюдались гололедно - изморозевые явления, туманы, а также усиление ветра до 15-19 м/с. В начале месяца местами, 18/10 на большей части территории  установился  снежный покров.

В целом, метеоусловия в октябре  способствовали рассеиванию вредных примесей в атмосфере.

Таблица 1

|  | Пермь |  |
| --- | --- | --- |
|  | норма | факт |
| Т, С0 | +2,1 | -1,3 |
| Sосадков | 61 | 82 |

3. Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха по стационарным постам наблюдений государственной сети наблюдений.

В соответствии с РД 52.04.667-2005 – степень загрязнения атмосферы характеризуется четырьмя стандартными градациями показателей СИ, НП и ИЗА.

Степень загрязнения атмосферного воздуха за месяц оценивается по значениям СИ и НП. Уровень загрязнения атмосферы считается низким, если СИ от 0 до 1, НП = 0%; повышенным при СИ менее 5 и НП менее 20 %; высоким – СИ от 5 до 10, НП от 20 % до 50 %; очень высоким при СИ более 10, НП более 50 %.  Если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферного воздуха оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

Стандартный индекс, СИ – наибольшая измеренная разовая концентрация любого загрязняющего вещества, деленная на ПДК.

Наибольшая повторяемость, НП – наибольшая повторяемость превышения ПДК из данных измерений на посту за одной примесью.

Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха по показателю ИЗА выполняется только за год и при условии наличия измерений за концентрациями не менее пяти примесей и количестве наблюдений не менее 500 за каждой примесью. Если эти условия не выполняются, оценка по ИЗА считается ориентировочной.

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07 апреля 2014 г. № 27 г.Москва «О внесении изменения № 10 в ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» установлены новые санитарно-гигиенические нормативы концентраций формальдегида, согласно которых максимальная разовая величина ПДК формальдегида равна 0,05 мг/м3, среднесуточная  – 0,01 мг/м3, класс опасности – первый. В связи с этим, следует отметить, что сформировавшийся в конкретном городе уровень загрязнения атмосферы формальдегидом, с учетом измененных ПДКс.с., будет занижаться более чем в 3 раза по сравнению с прежним, т.к. значение прежнего ПДКс.с. формальдегида – 0,003 мг/м3. Таким образом, реальных изменений в уровне загрязнения воздуха не происходит, воздух не становится чище, а резкое снижение значений характеристик, степени загрязнения, категории качества атмосферного воздуха связаны с изменением санитарно-гигиенических нормативов концентраций формальдегида.

4. Общая оценка загрязнения атмосферного воздуха г. Перми

В целом по городу Перми в октябре 2014 года уровень загрязнения атмосферы оценивается, как повышенный СИ=1,7 (этилбензол) – Индустриальный район, НП=3,8% (этилбензол) – Мотовилихинский район («Рабочий поселок»).

В октябре 2014 года всего зарегистрировано 8 случаев превышения максимальных разовых ПДКм.р. (в сентябре – 18 случаев).

5. Характеристика загрязнения атмосферного воздуха по районам г.Перми

В октябре в Кировском, Индустриальном, Мотовилихинском («Рабочий поселок» и «Городские горки») районах наблюдался повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха. В Орджоникидзевском, Свердловском, Ленинском и районах наблюдался низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха.

Сравнительная характеристика степени загрязнения атмосферного воздуха текущего и предыдущего месяцев в шести районах г. Перми представлена в таблице 2.

Значения СИ и НП по районам г. Перми

### в сентябре и октябре 2014 г.

Таблица 2

| № | ###### Районы | Уровень загрязнения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сентябрь 2014 | октябрь 2014 |
| 1. | Орджоникидзевский | СИ=2,1 (фторид водорода) НП=2,7% (фторид водорода) Повышенный | СИ=0,8 (фторид водорода) НП=0% Низкий |
| 2. | Мотовилихинский: мкр. «Рабочий поселок» | СИ=3,8 (этилбензол) НП=1,3% (формальдегид, этилбензол) Повышенный | СИ=1,5(этилбензол) НП=3,8% (этилбензол) Повышенный |
| 3. | Мотовилихинский: #### Мкр. «Городские горки» | СИ=1,1 (фенол) НП=1,3% (фенол) Повышенный | СИ=1,1 (фторид водорода) НП=1,2% (фторид водорода) Повышенный |
| 4. | Свердловский | СИ=0,9 (диоксид азота, формальдегид) НП=0% Низкий | СИ=0,6 (фенол) НП=0% Низкий |
| 5. | #### Ленинский | СИ=1,4 (хлорид водорода) НП=2,6% (этилбензол) Повышенный | СИ=0,8 (оксид углерода) НП=0% Низкий |
| 6. | Индустриальный | СИ=3,4 (диоксид азота) НП=2,6% (диоксид азота) Повышенный | СИ=1,7 (этилбензол) НП=3,7% (этилбензол) Повышенный |
| 7. | Кировский | СИ=5,8 (ксилолы) НП=3,8% (этилбензол) Высокий | СИ=1,5 (фторид водорода) НП=0,9% (фторид водорода) Повышенный |

Орджоникидзевский район

Уровень загрязнения атмосферного воздуха в октябре характеризуется как низкий: СИ=0,8 (фторид водорода), НП=0%.

Средняя за месяц концентрация формальдегида – 0,003 мг/м3, что в сравнении с новыми показателями ПДКс.с. составляет – 0,3ПДК (в сентябре – 0,5ПДК). Случаев превышения среднесуточной ПДКс.с. в октябре не зарегистрировано.

Мотовилихинский район

В Мотовилихинском районе регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводятся на 2-х постах наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха: в микрорайонах «Городские горки» (ПНЗ №20) и «Рабочий поселок» (ПНЗ №13). ПНЗ №20 (мкр. Городские горки) расположен в жилом массиве вдали от крупных промышленных предприятий, ПНЗ №13 расположен в зоне влияния ОАО «Мотовилихинские заводы», вблизи автомагистрали с интенсивным движением.

Мкр. «Рабочий поселок»

Уровень загрязнения атмосферы в октябре характеризуется как повышенный: СИ=1,5 (этилбензол), НП=3,8% (этилбензол).

Средняя за месяц концентрация формальдегида – 0,007 мг/м3, что в сравнении с новыми показателями ПДКс.с. составляет – 0,7ПДК (в сентябре – 1,4ПДК). Средняя месячная концентрация превысила ПДКс.с.  по диоксиду азота в 1,2 раза (в сентябре – 1,6 раз).

Превышения максимальной разовой ПДКм.р. отмечены по веществу: этилбензол, 3 случая до 1,5ПДК.

Мкр. «Городские горки»

Уровень загрязнения атмосферного воздуха в октябре характеризуется как повышенный: СИ=1,1 (фторид водорода), НП=1,2% (фторид водорода).

Средняя за месяц концентрация формальдегида – 0,002 мг/м3, что в сравнении с новыми показателями ПДКс.с. составляет – 0,2ПДК. Случаев превышения среднесуточной ПДКс.с. в октябре не зарегистрировано.

Превышение максимальной разовой ПДКм.р. отмечено по веществу: фторид водорода, 1 случай –1,1ПДК.

Свердловский район

Уровень загрязнения атмосферного воздуха в октябре характеризуется как низкий: СИ=0,6 (фенол), НП=0%.

Средняя за месяц концентрация формальдегида – 0,004 мг/м3, что в сравнении с новыми показателями ПДКс.с. составляет 0,4ПДК (в сентябре – 1ПДК). Случаев превышения среднесуточной ПДКс.с. в октябре не зарегистрировано.

Превышений максимальной разовой ПДКм.р. в октябре не зарегистрировано.

Ленинский район

Уровень загрязнения атмосферного воздуха в октябре характеризуется как  низкий: СИ=0,8 (оксид углерода), НП=0%.

Средняя за месяц концентрация формальдегида – 0,002 мг/м3, что в сравнении с новыми показателями ПДКс.с. составляет – 0,2ПДК (в сентябре -0,7ПДК). Случаев превышения среднесуточной ПДКс.с. в октябре не зарегистрировано.

Превышений максимальной разовой ПДКм.р. в октябре не зарегистрировано.

Индустриальный район

Уровень загрязнения атмосферного воздуха в октябре характеризуется как  повышенный: СИ=1,7 (этилбензол), НП=3,7% (этилбензол).

Средняя за месяц концентрация формальдегида – 0,009 мг/м3, что в сравнении с новыми показателями ПДКс.с. составляет – 0,9ПДК (в сентябре – 1,6ПДК).

Превышения максимальной разовой ПДКм.р. отмечены по веществу: этилбензол, 3 случая до 1,7ПДК.

Кировский район

Уровень загрязнения атмосферного воздуха в октябре характеризуется как повышенный: СИ=1,5 (фторид водорода), НП=0,9% (фторид водорода).

Средняя за месяц концентрация формальдегида – 0,004 мг/м3, что в сравнении с новыми показателями ПДКс.с. составляет – 0,4ПДК (в сентябре – 0,8ПДК).

Превышения максимальной разовой ПДКм.р. отмечены по веществу: фторид водорода, 1 случай – 1,5ПДК.

В приложении А представлены:

- таблицы с максимальными концентрациями загрязняющих веществ по данным стационарных постов наблюдений за состоянием атмосферного воздуха, расположенных в г.Перми и уровнем загрязнения в целом по городу Перми за октябрь 2014 г.,

- таблица с предельно-допустимыми концентрациями загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест, в соответствии с ГН 2.1.6.1338-03, условные сокращения.

## ПРИЛОЖЕНИЕ А

Максимальные обнаруженные концентрации загрязняющих веществ по данным стационарных постов наблюдений за состоянием загрязнения атмосферного воздуха в г.Перми в октябре 2014 года

Таблица 1

| Вещество | Концентрация в долях ПДК м.р., обнаруженного максимума | Дата обнаружения зарегистрирован-ного максимума |  | Общее число случаев превышения ПДК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### ПНЗ №13 Этилбензол | 1,5 | 08 |  | 3 |
| ###### ПНЗ №17 Этилбензол | 1,7 | 08 |  | 3 |
| ###### ПНЗ №18 Фторид водорода | 1,5 |  | 07 | 1 |
| ###### ПНЗ №20 Фторид водорода | 1,1 |  | 20 | 1 |

#### Значения среднемесячных и максимальных разовых концентраций атмосферного воздуха наблюденных в целом

по городу Перми за октябрь 2014 года

## Таблица 2

| Примесь | Средняя месячная концентрация |  | Максимальная разовая концентрация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мг/м3 | в долях ПДКс.с. | в мг/м3 | Номер ПНЗ, где отмечен максимум |
| ##### Взвешенные вещества Диоксид серы Оксид углерода Диоксид азота Оксид азота Сероводород Фенол Фторид водорода Хлорид водорода Аммиак Формальдегид Бензол Ксилолы Толуол Этилбензол | 0,07 0,002 0,5 0,033 0,024 0,001 0,002 0,002 0,01 0,01 0,005 0,004 0,010 0,01 0,004 | 0,5 <0,1 0,2 0,8 0,4 - 0,6 0,4 0,1 0,3 0,5 <0,1 - - 0,2* | 0,3 0,040 4,0 0,14 0,20 0,005 0,008 0,029 0,09 0,08 0,026 0,06 0,14 0,11 0,034 | 12 17 16 16 16 17 18 18 13 17 17 13 13 13 17 |

* - сравнение средних концентраций по этилбензолу осуществляется с максимальной разовой ПДК (Методическое письмо за 2009 год ФГБУ «ГГО»).

Значения предельно-допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест, в соответствии с ГН 2.1.6.1338-03

## Таблица 3

| № | Наименование примеси | Значение ПДК, мг/м3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Максимальная разовая (ПДК м.р.) | Среднесуточная (ПДК с.с.) |
| 1 | Взвешенные вещества | 0,5 | 0,15 |
| 2 | Диоксид серы | 0,5 | 0,05 |
| 3 | Оксид углерода | 5,0 | 3,0 |
| 4 | Диоксид азота | 0,2 | 0,04 |
| 5 | Бенз(а)пирен | - | 1 мг/м3 х 10-6 |
| 6 | Оксид азота | 0,4 | 0,06 |
| 7 | Сероводород | 0,008 | - |
| 8 | Фенол | 0,01 | 0,003 |
| 9 | Фторид водорода | 0,02 | 0,005 |
| 10 | Хлорид водорода | 0,20 | 0,1 |
| 11 | Аммиак | 0,20 | 0,04 |
| 12 | Формальдегид | 0,05 | 0,01 |
| 13 | Бензол | 0,3 | 0,1 |
| 14 | Ксилолы | 0,2 | - |
| 15 | Толуол | 0,6 | - |
| 16 | Этилбензол | 0,02 | - |
| Тяжелые металлы (мкг/м3): |  |  |  |
| 17 | Железо | - | 40 |
| 18 | Кадмий | - | 0,3 |
| 19 | Марганец | 10 | 1 |
| 20 | Медь | - | 2 |
| 21 | Никель | - | 1 |
| 22 | Свинец | 1 | 0,3 |
| 23 | Хром | - | 1,5 |
| 24 | Цинк | - | 50 |

Сокращения и условные обозначения используемые в тексте:

НМУ - неблагоприятные метеорологические условия.

ПДК - предельно-допустимая концентрация.

СИ – стандартный индекс.

НП – наибольшая повторяемость.

ИЗА - индекс загрязнения атмосферы.

ПНЗ - пост наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха.

мкр - микрорайон.