Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Уральское управление по гидрометеорологии и

мониторингу окружающей среды»

(ФГБУ «Уральское УГМС»)

Пермский центр по гидрометеорологии

и мониторингу окружающей среды –

филиал Федерального государственного бюджетного

учреждения «Уральское управление по гидрометеорологии

и мониторингу окружающей среды»

(Пермский ЦГМС – филиал ФГБУ «Уральское  УГМС»)

|  |  | утверждаю Начальник Пермского ЦГМС – филиала ФГБУ «Уральское УГМС» __________________ А.В. Пинегин |
| --- | --- | --- |

СПРАВКА

о состоянии загрязнения атмосферного воздуха

в г. Перми за ноябрь 2014 г.

(Приложение к акту 11 сдачи – приемки работ по муниципальному контракту № СЭД-33-03-15-4  от 18.03.2014г.)

Пермь

Содержание

Введение………………………………………………………………………..……..3

1.Схема расположения постов наблюдений

за состоянием атмосферного воздуха в г. Перми…………………………………4

2.Метеорологическая характеристика……………………………………………..5

3.Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха…………………………….6

4.Общая оценка загрязнения атмосферного воздуха г. Перми…………………7

5.Характеристика загрязнения атмосферного воздуха по районам

г. Перми………………………………………………………………………………7

Приложение А………………………………………………………………………12

Введение

В г. Перми регулярные наблюдения за состоянием атмосферного воздуха осуществляются на 7 стационарных постах государственной сети мониторинга атмосферного воздуха (ПНЗ) в 6-ти районах города Перми  по загрязняющим веществам: взвешенные вещества (пыль), диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, сероводород, фенол, хлорид водорода,  фторид водорода, аммиак, формальдегид, бенз(а)пирен, бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, тяжелые металлы (хром, свинец, марганец, никель, цинк, медь, железо, кадмий).

Лаборатория мониторинга загрязнения атмосферного воздуха в составе Пермского ЦГМС – филиала ФГБУ «Уральское УГМС» имеет лицензию Росгидромета №Р/2013/2287/100/Л от 20.02.2013г. и аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.512591  от  29 июля 2014г.

Отбор проб атмосферного воздуха проводится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.01-86 «Правила контроля качества воздуха населенных пунктов», согласно  государственного заказа по утвержденной программе наблюдений за качеством атмосферного воздуха в г.Перми. Анализ проб атмосферного воздуха производится в соответствии с РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы». Методики определения вредных примесей в атмосферном воздухе включены в РД 52.18.595-96 «Федеральный перечень методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении работ в области мониторинга загрязнения окружающей среды».

В справке представлены результаты наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, оценки степени загрязнения атмосферы по районам г.Перми, приведены сравнительные характеристики загрязнений текущего и предыдущего месяцев.

- Схема расположения постов наблюдений за состоянием атмосферного воздуха в г. Перми

В г. Перми наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха осуществляются на семи ПНЗ, четыре из которых – опорные (ПНЗ№12, №13, №16 и №17).

# Роза ветров за ноябрь

С

Ю

Адреса постов:

ПНЗ №12 - ул. Качканарская, 45 (Орджоникидзевский р-н)

ПНЗ №13 - ул. Уральская, 91 (Мотовилихинский р-н)

ПНЗ №14 - ул. Льва Шатрова, 1 (Свердловский р-н)

ПНЗ №16 - ул. Пушкина, 112 (Ленинский р-н)

ПНЗ №17 - ул. Свиязева, 52 (Индустриальный р-н)

ПНЗ №18 - ул. Победы, 41 (Кировский р-н)

ПНЗ №20 - ул. Крупской, 83 (Мотовилихинский р-н)

2. Метеорологическая характеристика

В ноябре средняя температура воздуха была на 1-2º выше средних многолетних значений, осадков по краю выпало  меньше  (33 - 79 %) климатической нормы.

В течение всего месяца преобладал циклонический характер погоды, отмечались осадки, преимущественно в виде снега (0,1-5 мм), в отдельные дни местами в виде сильного снега (6 мм). Наблюдались гололедно - изморозевые явления, туманы,  усиление ветра до 16 м/с.

Условия, благоприятные для накопления вредных примесей в атмосфере создавались днем 27/11и ночью 28/11.Территория Пермского края находилась  под влиянием малоградиентного поля повышенного давления. В течение всех суток наблюдались приземные инверсии интенсивностью от 1,5 до 2, 9 градусов и мощностью до 565 метров. Ветер, у земли был слабый,  на высотах от 3 до 10 м/с.

В целом, метеоусловия в ноябре  способствовали рассеиванию вредных примесей в атмосфере.

Таблица 1

|  | Пермь |  |
| --- | --- | --- |
|  | норма | факт |
| Т, С0 | -6,2 | -5,1 |
| Sосадков | 51 | 29 |

3. Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха по стационарным постам наблюдений государственной сети наблюдений.

В соответствии с РД 52.04.667-2005 – степень загрязнения атмосферы характеризуется четырьмя стандартными градациями показателей СИ, НП и ИЗА.

Степень загрязнения атмосферного воздуха за месяц оценивается по значениям СИ и НП. Уровень загрязнения атмосферы считается низким, если СИ от 0 до 1, НП = 0%; повышенным при СИ менее 5 и НП менее 20 %; высоким – СИ от 5 до 10, НП от 20 % до 50 %; очень высоким при СИ более 10, НП более 50 %.  Если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферного воздуха оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

Стандартный индекс, СИ – наибольшая измеренная разовая концентрация любого загрязняющего вещества, деленная на ПДК.

Наибольшая повторяемость, НП – наибольшая повторяемость превышения ПДК из данных измерений на посту за одной примесью.

Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха по показателю ИЗА выполняется только за год и при условии наличия измерений за концентрациями не менее пяти примесей и количестве наблюдений не менее 500 за каждой примесью. Если эти условия не выполняются, оценка по ИЗА считается ориентировочной.

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07 апреля 2014 г. № 27 г.Москва «О внесении изменения № 10 в ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» установлены новые санитарно-гигиенические нормативы концентраций формальдегида, согласно которых максимальная разовая величина ПДК формальдегида равна 0,05 мг/м3, среднесуточная  – 0,01 мг/м3, класс опасности – первый. В связи с этим, следует отметить, что сформировавшийся в конкретном городе уровень загрязнения атмосферы формальдегидом, с учетом измененных ПДКс.с., будет занижаться более чем в 3 раза по сравнению с прежним, т.к. значение прежнего ПДКс.с. формальдегида – 0,003 мг/м3. Таким образом, реальных изменений в уровне загрязнения воздуха не происходит, воздух не становится чище, а резкое снижение значений характеристик, степени загрязнения, категории качества атмосферного воздуха связаны с изменением санитарно-гигиенических нормативов концентраций формальдегида.

4. Общая оценка загрязнения атмосферного воздуха г. Перми

В целом по городу Перми в ноябре 2014 года уровень загрязнения атмосферы оценивается, как повышенный СИ=2,1 (этилбензол) – Ленинский район, НП=2,9% (этилбензол) –  Ленинский и Кировский районы.

В ноябре 2014 года всего зарегистрировано 6 случаев превышения максимальных разовых ПДКм.р. (в октябре – 8 случаев).

5. Характеристика загрязнения атмосферного воздуха по районам г.Перми

В ноябре в Орджоникидзевском, Ленинском и Кировском районах наблюдался повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха. В Мотовилихинском («Рабочий поселок», «Городские горки»), Свердловском и Индустриальном районах наблюдался низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха.

Сравнительная характеристика степени загрязнения атмосферного воздуха текущего и предыдущего месяцев в шести районах г. Перми представлена в таблице 2.

Значения СИ и НП по районам г. Перми

### в октябре и ноябре 2014 г.

Таблица 2

| № | ###### Районы | Уровень загрязнения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | октябрь 2014 | ноябрь 2014 |
| 1. | Орджоникидзевский | СИ=0,8 (фторид водорода) НП=0% Низкий | СИ=1,2 (фторид водорода) НП=1,4% (фторид водорода) Повышенный |
| 2. | Мотовилихинский: мкр. «Рабочий поселок» | СИ=1,5(этилбензол) НП=3,8% (этилбензол) Повышенный | СИ=1,0(формальдегид) НП=0% (этилбензол) Низкий |
| 3. | Мотовилихинский: #### Мкр. «Городские горки» | СИ=1,1 (фторид водорода) НП=1,2% (фторид водорода) Повышенный | СИ=1,0 (фенол) НП=0% Низкий |
| 4. | Свердловский | СИ=0,6 (фенол) НП=0% Низкий | СИ=0,7 (фенол) НП=0% Низкий |
| 5. | #### Ленинский | СИ=0,8 (оксид углерода) НП=0% Низкий | СИ=2,1 (этилбензол) НП=2,9% (этилбензол) Повышенный |
| 6. | Индустриальный | СИ=1,7 (этилбензол) НП=3,7% (этилбензол) Повышенный | СИ=0,8 (сероводород) НП=0% Низкий |
| 7. | Кировский | СИ=1,5 (фторид водорода) НП=0,9% (фторид водорода) Повышенный | СИ=1,7 (этилбензол) НП=2,9% (этилбензол) Повышенный |

Орджоникидзевский район

Уровень загрязнения атмосферного воздуха в ноябре характеризуется как повышенный: СИ=1,2 (фторид водорода), НП=1,4% (фторид водорода).

Средняя за месяц концентрация формальдегида – 0,004 мг/м3, что в сравнении с новыми показателями ПДКс.с. составляет – 0,4ПДК (в октябре – 0,3ПДК). Случаев превышения среднесуточной ПДКс.с. в ноябре не зарегистрировано.

Превышения максимальной разовой ПДКм.р. отмечены по веществу: фторид водорода, 1 случай - 1,2ПДК.

Мотовилихинский район

В Мотовилихинском районе регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводятся на 2-х постах наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха: в микрорайонах «Городские горки» (ПНЗ №20) и «Рабочий поселок» (ПНЗ №13). ПНЗ №20 (мкр. Городские горки) расположен в жилом массиве вдали от крупных промышленных предприятий, ПНЗ №13 расположен в зоне влияния ОАО «Мотовилихинские заводы», вблизи автомагистрали с интенсивным движением.

Мкр. «Рабочий поселок»

Уровень загрязнения атмосферы в ноябре характеризуется как низкий: СИ=1,0 (формальдегид), НП=0%.

Средняя за месяц концентрация формальдегида – 0,008 мг/м3, что в сравнении с новыми показателями ПДКс.с. составляет – 0,8ПДК (в окябре – 0,7ПДК). Средняя месячная концентрация превысила ПДКс.с.  по диоксиду азота в 1,6 раз (в октябре – 1,2 раз).

Превышений максимальной разовой ПДКм.р. в ноябре не зарегистрировано.

Мкр. «Городские горки»

Уровень загрязнения атмосферного воздуха в ноябре характеризуется как низкий: СИ=1,0 (фенол), НП=0%.

Средняя за месяц концентрация формальдегида – 0,001 мг/м3, что в сравнении с новыми показателями ПДКс.с. составляет – 0,1ПДК (в окябре – 0,2ПДК). Случаев превышения среднесуточной ПДКс.с. в ноябре не зарегистрировано.

Превышений максимальной разовой ПДКм.р. в ноябре не зарегистрировано.

Свердловский район

Уровень загрязнения атмосферного воздуха в ноябре характеризуется как низкий: СИ=0,7 (фенол), НП=0%.

Средняя за месяц концентрация формальдегида – 0,004 мг/м3, что в сравнении с новыми показателями ПДКс.с. составляет 0,4ПДК (в октябре – 0,4ПДК). Случаев превышения среднесуточной ПДКс.с. в ноябре не зарегистрировано.

Превышений максимальной разовой ПДКм.р. в ноябре не зарегистрировано.

Ленинский район

Уровень загрязнения атмосферного воздуха в ноябре характеризуется как  повышенный: СИ=2,1 (этилбензол), НП=2,9% (этилбензол).

Средняя за месяц концентрация формальдегида – 0,002 мг/м3, что в сравнении с новыми показателями ПДКс.с. составляет – 0,2ПДК (в октябре -0,2ПДК). Средняя месячная концентрация превысила ПДКс.с. по веществам: диоксид азота в 1,1 раза; хлорид водорода в 1,3 раза.

Превышения максимальной разовой ПДКм.р. отмечены по веществу: этилбензол, 2 случая до 2,1ПДК.

Индустриальный район

Уровень загрязнения атмосферного воздуха в ноябре характеризуется как  низкий: СИ=0,8 (сероводород), НП=0%.

Средняя за месяц концентрация формальдегида – 0,005 мг/м3, что в сравнении с новыми показателями ПДКс.с. составляет – 0,5ПДК (в октябре – 0,9ПДК). Случаев превышения среднесуточной ПДКс.с. в ноябре не зарегистрировано.

Превышений максимальной разовой ПДКм.р. в ноябре не зарегистрировано.

Кировский район

Уровень загрязнения атмосферного воздуха в ноябре характеризуется как повышенный: СИ=1,7 (этилбензол), НП=2,9% (этилбензол).

Средняя за месяц концентрация формальдегида – 0,004 мг/м3, что в сравнении с новыми показателями ПДКс.с. составляет – 0,4ПДК (в октябре – 0,4ПДК). Случаев превышения среднесуточной ПДКс.с. в ноябре не зарегистрировано.

Превышения максимальной разовой ПДКм.р. отмечены по веществам: сероводород, 1 случай – 1,1ПДК; этилбензол, 2 случая до 1,7ПДК.

В приложении А представлены:

- таблицы с максимальными концентрациями загрязняющих веществ по данным стационарных постов наблюдений за состоянием атмосферного воздуха, расположенных в г.Перми и уровнем загрязнения в целом по городу Перми за ноябрь 2014 г.,

- таблица с предельно-допустимыми концентрациями загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест, в соответствии с ГН 2.1.6.1338-03, условные сокращения.

## ПРИЛОЖЕНИЕ А

Максимальные обнаруженные концентрации загрязняющих веществ по данным стационарных постов наблюдений за состоянием загрязнения атмосферного воздуха в г.Перми в ноябре 2014 года

Таблица 1

| Вещество | Концентрация в долях ПДК м.р., обнаруженного максимума | Дата обнаружения зарегистрирован-ного максимума | Общее число случаев превышения ПДК |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### ПНЗ №12 Фторид водорода | 1,2 | 01 | 1 |
| ###### ПНЗ №16 Этилбензол | 2,1 | 15 | 2 |
| ###### ПНЗ №18 Этилбензол Сероводород | 1,7 1,1 | 17 27 | 2 1 |

#### Значения среднемесячных и максимальных разовых концентраций атмосферного воздуха наблюденных в целом

по городу Перми за ноябрь 2014 года

## Таблица 2

| Примесь | Средняя месячная концентрация |  | Максимальная разовая концентрация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мг/м3 | в долях ПДКс.с. | в мг/м3 | Номер ПНЗ, где отмечен максимум |
| ##### Взвешенные вещества Диоксид серы Оксид углерода Диоксид азота Оксид азота Сероводород Фенол Фторид водорода Хлорид водорода Аммиак Формальдегид Бензол Ксилолы Толуол Этилбензол | 0,08 0,001 0,5 0,036 0,026 0,001 0,002 0,002 0,02 0,01 0,004 0,004 0,019 0,01 0,004 | 0,5 <0,1 0,2 0,9 0,4 - 0,6 0,4 0,2 0,3 0,4 <0,1 - - 0,2* | 0,5 0,010 3,0 0,16 0,31 0,009 0,010 0,023 0,12 0,06 0,048 0,08 0,11 0,14 0,042 | 16 14 13 13 13 18 20 12 13 17 13 16 16 16 16 |

* - сравнение средних концентраций по этилбензолу осуществляется с максимальной разовой ПДК (Методическое письмо за 2009 год ФГБУ «ГГО»).

Значения предельно-допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест, в соответствии с ГН 2.1.6.1338-03

## Таблица 3

| № | Наименование примеси | Значение ПДК, мг/м3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Максимальная разовая (ПДК м.р.) | Среднесуточная (ПДК с.с.) |
| 1 | Взвешенные вещества | 0,5 | 0,15 |
| 2 | Диоксид серы | 0,5 | 0,05 |
| 3 | Оксид углерода | 5,0 | 3,0 |
| 4 | Диоксид азота | 0,2 | 0,04 |
| 5 | Бенз(а)пирен | - | 1 мг/м3 х 10-6 |
| 6 | Оксид азота | 0,4 | 0,06 |
| 7 | Сероводород | 0,008 | - |
| 8 | Фенол | 0,01 | 0,003 |
| 9 | Фторид водорода | 0,02 | 0,005 |
| 10 | Хлорид водорода | 0,20 | 0,1 |
| 11 | Аммиак | 0,20 | 0,04 |
| 12 | Формальдегид | 0,05 | 0,01 |
| 13 | Бензол | 0,3 | 0,1 |
| 14 | Ксилолы | 0,2 | - |
| 15 | Толуол | 0,6 | - |
| 16 | Этилбензол | 0,02 | - |
| Тяжелые металлы (мкг/м3): |  |  |  |
| 17 | Железо | - | 40 |
| 18 | Кадмий | - | 0,3 |
| 19 | Марганец | 10 | 1 |
| 20 | Медь | - | 2 |
| 21 | Никель | - | 1 |
| 22 | Свинец | 1 | 0,3 |
| 23 | Хром | - | 1,5 |
| 24 | Цинк | - | 50 |

Сокращения и условные обозначения используемые в тексте:

НМУ - неблагоприятные метеорологические условия.

ПДК - предельно-допустимая концентрация.

СИ – стандартный индекс.

НП – наибольшая повторяемость.

ИЗА - индекс загрязнения атмосферы.

ПНЗ - пост наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха.

мкр - микрорайон.