ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»

Отчет по договору № МК 0156300025713000001-0173755-01 от 05.03.2013 г

«Проведение инструментальных замеров атмосферного воздуха на четырех магистралях г. Перми»

2 квартал 2013 года

Директор _____________________ В. В. Макаров

Начальник лаборатории ___________________ М. А. Караваева

Пермь 2013 г.

Содержание

|  | Стр. |
| --- | --- |
| Введение | 3 |
| Проведение инструментальных замеров атмосферного воздуха вблизи магистралей г.Перми | 5 |
| Состояние атмосферного воздуха вблизи магистралей | 7 |
| Заключение | 55 |
| Список использованных источников | 56 |
| Приложение: 1 Карты-схемы мест отбора проб атмосферного воздуха 2 Акты отбора проб атмосферного воздуха 3 Протоколы количественного химического анализа (КХА) атмосферного воздуха |  |

Введение

По материалам Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  по Пермскому краю валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух по Пермскому краю в 2011 г. составил 598,777 тыс. т., в том числе выбросы от автотранспорта - 218,001 тыс. т., выбросы от стационарных источников – 380,776 тыс. т. В атмосферу г. Перми  в 2011г. поступило 89,201 тыс.т. загрязняющих веществ, в том числе 53,981 тыс.т. – от автотранспорта и 35,220 тыс.т. – от стационарных источников. Вклад автотранспорта  в суммарные выбросы составлял 60,5%.

По сравнению с 2010г. выбросы  от стационарных источников увеличились на 0,754 тыс.т., выбросы от автотранспорта уменьшились на 1,541 тыс.т., в целом по г.Перми выбросы уменьшились на 0,787 тыс.т.

В последние годы значительно увеличилось количество личного автотранспорта, что существенно ухудшает  транспортную обстановку в г.Перми. Несмотря на то, что в за последние 5 лет построены Южный обход г.Перми, магистраль Стахановская – Восточный обход, значительно снизившие транспортный поток через центр города, ситуация с плохими дорогами по-прежнему актуальна. Сложившаяся диспропорция между темпами развития улично-дорожной сети и темпами роста количества автотранспорта приводит к ухудшению условий движения, заторам, росту задержек, увеличению расхода топлива, а как следствие увеличение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
         Каждый автомобиль выбрасывает в атмосферу с отработавшими газами около 200 различных компонентов. В выхлопных газах содержатся углеводороды топлива, а также продукты их неполного сгорания, доля которых резко возрастает, если двигатель работает на малых оборотах или в момент увеличения скорости на старте, т. е. во время заторов и у красного
сигнала светофора. Именно в этот момент, выделяется больше всего несгоревших частиц: примерно в 10 раз больше, чем при работе двигателя в нормальном режиме. Основную массу загрязнений, выделяемых автотранспортными средствами, составляет оксид углерода (угарный газ) - 78,4 %, далее следуют углеводороды (9,8 %) и диоксид азота (9,6 %). В автомобильных выбросах содержатся также альдегиды, обладающие резким запахом и раздражающим действием. К ним относятся акролены и формальдегид, последний обладает особенно сильным действием.
Из-за неполного сгорания топлива в двигателе автомашины
часть углеводородов превращается в сажу, содержащую смолистые вещества.
 Большинство газовых выделений двигателей тяжелее
воздуха, поэтому все они скапливаются у земли непосредственно в области органов дыхания человека и имеют максимальную концентрацию в приземной зоне на уровне 1,5-2 метра.

В соответствии с договором № МК 0156300025713000001-0173755-01 от 05.03.2013 г. ООО «Экологическая лаборатория» проводила  инструментальные замеры по оценке уровня загрязнения атмосферного воздуха вблизи 4 (четырех) магистралей (ул. Уральская,113; перекресток улиц Попова и Ленина; ул. Спешилова (пост ГАИ за Камой); перекресток улиц Чкалова и Г.Хасана).

В данном отчете представлены результаты исследований, проведенных в 2 квартале 2013 г.

Проведение инструментальных замеров атмосферного воздуха вблизи магистралей г.Перми

В соответствии с техническим заданием отбор и анализ атмосферного воздуха в 2 квартале  проводили вблизи 4-х магистралей г.Перми (ул. Уральская,113; перекресток улиц Попова и Ленина; ул. Спешилова (пост ГАИ за Камой); перекресток улиц Чкалова и Г.Хасана). В отобранных пробах определяли содержание ароматических углеводородов (бензол, толуол, ксилолы, этилбензол), взвешенных веществ, диоксида серы, формальдегида, диоксида азота, оксида азота и оксида углерода.  Отбор и анализ проб осуществляли в соответствии:

- РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»:

  - раздел 5.2.1.3. «Диоксид азота: отбор на пленочный сорбент»

  - раздел 5.2.1.5. «Оксид азота: отбор на пленочный сорбент»

  - раздел 5.2.6. «Пыль (взвешенные частицы)»

  - раздел 5.2.7.2. «Диоксид серы: отбор на пленочный сорбент»

  - раздел 5.3.3.7. «Формальдегид (метод с ацетилацетоном)»

  - раздел 5.3.5.1. «Ароматические углеводороды: бензол, толуол, этилбензол и ксилолы (ГХ-метод)»

- Паспорт газоанализатора Элан СО-500 (выполнение измерений массовых концентраций оксида углерода в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны).

Одновременно с отбором проб измерялись метеорологические параметры: скорость и направление ветра, температура, атмосферное давление, визуально оценивалось состояние погоды (ясно, дождь, снег, туман и т. д.).

Отбор проб атмосферного воздуха проводился:

- 3 и 12 апреля 2013г. в утренние часы пик (с 903 до 1200). Метеорологические условия во время отбора: температура воздуха –  от -1 до +5 С0 ;  скорость ветра – от 0,4 до 2,6 м/сек. В дни отбора погода была ясной, осадки отсутствовали. Неблагоприятные метеорологические условия в период измерений не зафиксированы.

- 23 мая 2013г. в утренние часы пик (с 902 до 1120). Метеорологические условия во время отбора: температура воздуха – от 10 С0 до 14С0;  скорость ветра – от 0,4 до 3,1 м/сек. В дни отбора погода была ясной, осадки отсутствовали. Неблагоприятные метеорологические условия в период измерений не зафиксированы.

- 11 июня 2013г. в утренние  часы пик (с 913 до 1134). Метеорологические условия во время отбора: температура воздуха –от 17 С0 до 190С;  скорость ветра – от 0,4 до 1,8 м/сек. В дни отбора погода была ясной, осадки отсутствовали. Неблагоприятные метеорологические условия в период измерений не зафиксированы.

Состояние атмосферного воздуха вблизи магистралей

Для оценки степени загрязнения атмосферного воздуха результаты анализа сравнивали с максимально разовыми предельно допустимыми концентрациями (ПДКм.р.).

В результате наблюдений за состоянием атмосферного воздуха вблизи магистралей города Перми в апреле 2013 г. выявлены превышения по:

- этилбензолу на перекрестке улиц Ленина и Попова  в 1,5 раза (12.04.2013г.);

- взвешенным веществам на ул.Уральская, 113 в 1,3 раза (03.04.2013г.).

Результаты анализов за апрель приведены в таблицах 1-10 (превышения ПДКм.р. выделены жирным шрифтом).

В результате наблюдений в мае 2013г. превышений ПДК не зафиксировано.

Результаты анализов за май приведены в таблицах 11-20.

В июне 2013г. уровень загрязнения не превышал установленных норм ПДК.

Результаты анализов за июнь приведены в таблицах 21-30.

Протоколы результатов анализа прилагаются.

Сравнительная оценка результатов наблюдений за стоянием атмосферного воздуха вблизи магистралей г.Перми за 2 квартал 2012 -2013гг. показала:

- увеличение концентраций в 2013г. по сравнению с 2012г.

| Точки отбора | апрель (ед.ПДКм.р.) |  | май (ед.ПДКм.р.) |  |  | июнь (ед.ПДКм.р.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012г. | 2013г. | 2012г. | 2013г. |  | 2012г. |  | 2013г. |  |
| формальдегид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Уральская,113 | <0,29 | 0,49/0,34 | <0,29 |  | 0,54 |  | 0,31 |  | 0,49 |
| перекресток ул. Ленина и Попова | <0,29 | 0,37/0,34 | <0,29 |  | 0,46 |  | 0,29 |  | 0,43 |
| ул. Спешилова (пост ГАИ) | 0,31/<0,29 | 0,49/0,37 | 0,29 |  | 0,51 |  |  |  |  |
| перекресток ул.Чкалова и Г.Хасана | <0,29 | 0,46/0,34 |  |  |  |  |  |  |  |
| диоксид азота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Уральская,113 |  |  | <0,10 |  | 0,33 |  |  |  |  |
| ул. Спешилова (пост ГАИ) |  |  |  |  |  |  | 0,18 |  | 0,35 |
| перекресток ул. Ленина и Попова |  |  | 0,19 |  | 0,33 |  |  |  |  |
| перекресток ул.Чкалова и Г.Хасана |  |  | 0,17 |  | 0,25 |  | <0,10 |  | 0,37 |
| оксид углерода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Уральская,113 |  |  | 0,12 |  | 0,63 |  |  |  |  |
| ксилолы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| перекресток ул. Ленина и Попова |  |  |  |  |  |  | <0,10 |  | 0,38 |
| этилбензол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| перекресток ул. Ленина и Попова | <0,5 | <0,5/1,5 |  |  |  |  |  |  |  |

- уменьшение концентраций в 2013г. по сравнению с 2012г.

| Точки отбора | апрель (ед.ПДКм.р.) |  | май (ед.ПДКм.р.) |  |  | июнь (ед.ПДКм.р.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012г. | 2013г. | 2012г. | 2013г. |  | 2012г. |  | 2013г. |  |
| оксид углерода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| перекресток ул.Чкалова и Г.Хасана | 0,8/0,31 | 0,24/0,17 |  |  |  |  |  |  |  |
| перекресток ул. Ленина и Попова |  |  | 0,44 |  | 0,17 |  | 0,50 |  | 0,22 |
| ул. Спешилова (пост ГАИ) |  |  | 0,70 |  | 0,11 |  | 0,58 |  | 0,15 |
| ул. Уральская,113 |  |  |  |  |  |  | 0,90 |  | 0,38 |
| толуол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Уральская,113 | 0,12/0,04 | < 0,03 | 0,04 |  | < 0,03 |  |  |  |  |
| ул. Спешилова (пост ГАИ) | 0,07/0,20 | < 0,03 | 0,11 |  | < 0,03 |  |  |  |  |
| перекресток ул. Ленина и Попова | 0,06/0,16 | < 0,03 | 0,08 |  | < 0,03 |  |  |  |  |
| перекресток ул.Чкалова и Г.Хасана | 0,06/0,04 | < 0,03 | 0,14 |  | < 0,03 |  |  |  |  |
| ксилолы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Уральская,113 | 1,3/<0,10 | < 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Спешилова (пост ГАИ) | 1,55/0,12 | < 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| перекресток ул. Ленина и Попова | 1,05/0,15 | < 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| перекресток ул.Чкалова и Г.Хасана | 0,8/<0,10 | < 0,10 |  |  |  |  | 0,48 |  | < 0,10 |
| этилбензол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Уральская,113 | 3/< 0,5 | < 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| перекресток ул. Ленина и Попова |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  | < 0,5 |
| бензол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| перекресток ул. Ленина и Попова |  |  | 0,15 |  | < 0,07 |  |  |  |  |
| ул. Спешилова (пост ГАИ) |  |  | 0,14 |  | < 0,07 |  |  |  |  |

- загрязнение по оксиду азота, диоксиду серы, взвешенным веществам в 2013г. на уровне 2012г.

Сравнительная характеристика изменений концентраций загрязняющих веществ в апреле 2012 и 2013 гг. представлена на рисунках 1-10.

Сравнительная характеристика изменений концентраций загрязняющих веществ в мае 2012 и 2013 гг. представлена на рисунках 11-20.

Сравнительная характеристика изменений концентраций загрязняющих веществ в июне 2012 и 2013 гг. представлена на рисунках 21-30.

Таблица 1 - Состояние загрязнения атмосферного воздуха диоксидом азота в апреле

| Место отбора проб | Дата отбора | Время отбора, чч.мин. | Темпе-ратура воздуха, 0С | Атмос-ферное давление, мм.рт.ст | Направле-ние ветра | Скорость ветра, м/с | Концен- трация, мг/м3 | Доли ПДКм.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Уральская,113 | 03.04.13г. | 10.58 | 5 | 754 | юг | 1,1-1,6 | 0,089 | 0,45 |
|  | 12.04.13г. | 10.20 | 0 | 757 | сев. | 0,6-1,8 | 0,080 | 0,40 |
| перекресток улиц Ленина и Попова | 03.04.13г. | 9.35 | 4 | 757 | ю.ю-з | 0,8-1,4 | 0,076 | 0,38 |
|  | 12.04.13г. | 9.03 | -1 | 760 | сев. | 0,8-1,5 | 0,125 | 0,63 |
| ул. Спешилова (пост ГАИ) | 03.04.13г. | 11.37 | 5 | 759 | юг | 1,3-2,6 | 0,081 | 0,41 |
|  | 12.04.13г. | 10.57 | 0 | 762 | сев. | 1,3-2,2 | 0,036 | 0,18 |
| перекресток улиц Чкалова и Г.Хасана | 03.04.13г. | 10.14 | 5 | 752 | юг | 1,1-2,4 | 0,108 | 0,54 |
|  | 12.04.13г. | 9.40 | -1 | 755 | сев. | 0,4-1,4 | 0,050 | 0,25 |

ПДКм.р. диоксида азота в атмосферном воздухе населенных мест – 0,2 мг/м3

Таблица 2 - Состояние загрязнения атмосферного воздуха оксидом азота в апреле

| Место отбора проб | Дата отбора | Время отбора, чч.мин. | Темпе-ратура воздуха, 0С | Атмос-ферное давление, мм.рт.ст | Направле-ние ветра | Скорость ветра, м/с | Концен- трация, мг/м3 | Доли ПДКм.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Уральская,113 | 03.04.13г. | 10.58 | 5 | 754 | юг | 1,1-1,6 | 0,018 | 0,045 |
|  | 12.04.13г. | 10.20 | 0 | 757 | сев. | 0,6-1,8 | 0,027 | 0,068 |
| перекресток улиц Ленина и Попова | 03.04.13г. | 9.35 | 4 | 757 | ю.ю-з | 0,8-1,4 | 0,016 | 0,040 |
|  | 12.04.13г. | 9.03 | -1 | 760 | сев. | 0,8-1,5 | 0,032 | 0,080 |
| ул. Спешилова (пост ГАИ) | 03.04.13г. | 11.37 | 5 | 759 | юг | 1,3-2,6 | < 0,016 | < 0,04 |
|  | 12.04.13г. | 10.57 | 0 | 762 | сев. | 1,3-2,2 | < 0,016 | < 0,04 |
| перекресток улиц Чкалова и Г.Хасана | 03.04.13г. | 10.14 | 5 | 752 | юг | 1,1-2,4 | 0,025 | 0,063 |
|  | 12.04.13г. | 9.40 | -1 | 755 | сев. | 0,4-1,4 | 0,021 | 0,053 |

ПДКм.р. оксида азота в атмосферном воздухе населенных мест – 0,4 мг/м3

Таблица 3 - Состояние загрязнения атмосферного воздуха диоксидом серы в апреле

| Место отбора проб | Дата отбора | Время отбора, чч.мин. | Темпе-ратура воздуха, 0С | Атмос-ферное давление, мм.рт.ст | Направле-ние ветра | Скорость ветра, м/с | Концен- трация, мг/м3 | Доли ПДКм.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Уральская,113 | 03.04.13г. | 10.58 | 5 | 754 | юг | 1,1-1,6 | < 0,05 | < 0,1 |
|  | 12.04.13г. | 10.20 | 0 | 757 | сев. | 0,6-1,8 | < 0,05 | < 0,1 |
| перекресток улиц Ленина и Попова | 03.04.13г. | 9.35 | 4 | 757 | ю.ю-з | 0,8-1,4 | < 0,05 | < 0,1 |
|  | 12.04.13г. | 9.03 | -1 | 760 | сев. | 0,8-1,5 | < 0,05 | < 0,1 |
| ул. Спешилова (пост ГАИ) | 03.04.13г. | 11.37 | 5 | 759 | юг | 1,3-2,6 | < 0,05 | < 0,1 |
|  | 12.04.13г. | 10.57 | 0 | 762 | сев. | 1,3-2,2 | < 0,05 | < 0,1 |
| перекресток улиц Чкалова и Г.Хасана | 03.04.13г. | 10.14 | 5 | 752 | юг | 1,1-2,4 | < 0,05 | < 0,1 |
|  | 12.04.13г. | 9.40 | -1 | 755 | сев. | 0,4-1,4 | < 0,05 | < 0,1 |

ПДКм.р. диоксида серы в атмосферном воздухе населенных мест – 0,5 мг/м3

Таблица 4 - Состояние загрязнения атмосферного воздуха формальдегидом в апреле

| Место отбора проб | Дата отбора | Время отбора, чч.мин. | Темпе-ратура воздуха, 0С | Атмос-ферное давление, мм.рт.ст | Направле-ние ветра | Скорость ветра, м/с | Концен- трация, мг/м3 | Доли ПДКм.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Уральская,113 | 03.04.13г. | 10.58 | 5 | 754 | юг | 1,1-1,6 | 0,017 | 0,49 |
|  | 12.04.13г. | 10.20 | 0 | 757 | сев. | 0,6-1,8 | 0,012 | 0,34 |
| перекресток улиц Ленина и Попова | 03.04.13г. | 9.35 | 4 | 757 | ю.ю-з | 0,8-1,4 | 0,013 | 0,37 |
|  | 12.04.13г. | 9.03 | -1 | 760 | сев. | 0,8-1,5 | 0,012 | 0,34 |
| ул. Спешилова (пост ГАИ) | 03.04.13г. | 11.37 | 5 | 759 | юг | 1,3-2,6 | 0,017 | 0,49 |
|  | 12.04.13г. | 10.57 | 0 | 762 | сев. | 1,3-2,2 | 0,013 | 0,37 |
| перекресток улиц Чкалова и Г.Хасана | 03.04.13г. | 10.14 | 5 | 752 | юг | 1,1-2,4 | 0,016 | 0,46 |
|  | 12.04.13г. | 9.40 | -1 | 755 | сев. | 0,4-1,4 | 0,012 | 0,34 |

ПДКм.р. формальдегида в атмосферном воздухе населенных мест – 0,035 мг/м3

Таблица 5 - Состояние загрязнения атмосферного воздуха взвешенными веществами в апреле

| Место отбора проб | Дата отбора | Время отбора, чч.мин. | Темпе-ратура воздуха, 0С | Атмос-ферное давление, мм.рт.ст | Направле-ние ветра | Скорость ветра, м/с | Концен- трация, мг/м3 | Доли ПДКм.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Уральская,113 | 03.04.13г. | 10.58 | 5 | 754 | юг | 1,1-1,6 | 0,65 | 1,3 |
|  | 12.04.13г. | 10.20 | 0 | 757 | сев. | 0,6-1,8 | < 0,26 | < 0,52 |
| перекресток улиц Ленина и Попова | 03.04.13г. | 9.35 | 4 | 757 | ю.ю-з | 0,8-1,4 | < 0,26 | < 0,52 |
|  | 12.04.13г. | 9.03 | -1 | 760 | сев. | 0,8-1,5 | < 0,26 | < 0,52 |
| ул. Спешилова (пост ГАИ) | 03.04.13г. | 11.37 | 5 | 759 | юг | 1,3-2,6 | 0,36 | 0,72 |
|  | 12.04.13г. | 10.57 | 0 | 762 | сев. | 1,3-2,2 | < 0,26 | < 0,52 |
| перекресток улиц Чкалова и Г.Хасана | 03.04.13г. | 10.14 | 5 | 752 | юг | 1,1-2,4 | < 0,26 | < 0,52 |
|  | 12.04.13г. | 9.40 | -1 | 755 | сев. | 0,4-1,4 | < 0,26 | < 0,52 |

ПДКм.р. взвешенных веществ в атмосферном воздухе населенных мест – 0,5 мг/м3

Таблица 6 - Состояние загрязнения атмосферного воздуха оксидом углерода в апреле

| Место отбора проб | Дата отбора | Время отбора, чч.мин. | Темпе-ратура воздуха, 0С | Атмос-ферное давление, мм.рт.ст | Направле-ние ветра | Скорость ветра, м/с | Концен- трация, мг/м3 | Доли ПДКм.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Уральская,113 | 03.04.13г. | 10.58 | 5 | 754 | юг | 1,1-1,6 | 1,3 | 0,26 |
|  | 12.04.13г. | 10.20 | 0 | 757 | сев. | 0,6-1,8 | 1,57 | 0,31 |
| перекресток улиц Ленина и Попова | 03.04.13г. | 9.35 | 4 | 757 | ю.ю-з | 0,8-1,4 | 0,59 | 0,12 |
|  | 12.04.13г. | 9.03 | -1 | 760 | сев. | 0,8-1,5 | 1,36 | 0,27 |
| ул. Спешилова (пост ГАИ) | 03.04.13г. | 11.37 | 5 | 759 | юг | 1,3-2,6 | 0,94 | 0,19 |
|  | 12.04.13г. | 10.57 | 0 | 762 | сев. | 1,3-2,2 | < 0,5 | < 0,10 |
| перекресток улиц Чкалова и Г.Хасана | 03.04.13г. | 10.14 | 5 | 752 | юг | 1,1-2,4 | 1,2 | 0,24 |
|  | 12.04.13г. | 9.40 | -1 | 755 | сев. | 0,4-1,4 | 0,83 | 0,17 |

ПДКм.р. оксида углерода в атмосферном воздухе населенных мест – 5 мг/м3

Таблица 7 - Состояние загрязнения атмосферного воздуха бензолом в апреле

| Место отбора проб | Дата отбора | Время отбора, чч.мин. | Темпе-ратура воздуха, 0С | Атмос-ферное давление, мм.рт.ст | Направле-ние ветра | Скорость ветра, м/с | Концен- трация, мг/м3 | Доли ПДКм.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Уральская,113 | 03.04.13г. | 10.58 | 5 | 754 | юг | 1,1-1,6 | < 0,02 | < 0,07 |
|  | 12.04.13г. | 10.20 | 0 | 757 | сев. | 0,6-1,8 | < 0,02 | < 0,07 |
| перекресток улиц Ленина и Попова | 03.04.13г. | 9.35 | 4 | 757 | ю.ю-з | 0,8-1,4 | < 0,02 | < 0,07 |
|  | 12.04.13г. | 9.03 | -1 | 760 | сев. | 0,8-1,5 | < 0,02 | < 0,07 |
| ул. Спешилова (пост ГАИ) | 03.04.13г. | 11.37 | 5 | 759 | юг | 1,3-2,6 | < 0,02 | < 0,07 |
|  | 12.04.13г. | 10.57 | 0 | 762 | сев. | 1,3-2,2 | < 0,02 | < 0,07 |
| перекресток улиц Чкалова и Г.Хасана | 03.04.13г. | 10.14 | 5 | 752 | юг | 1,1-2,4 | < 0,02 | < 0,07 |
|  | 12.04.13г. | 9.40 | -1 | 755 | сев. | 0,4-1,4 | < 0,02 | < 0,07 |

ПДКм.р. бензола в атмосферном воздухе населенных мест – 0,3 мг/м3

Таблица 8 - Состояние загрязнения атмосферного воздуха толуолом в апреле

| Место отбора проб | Дата отбора | Время отбора, чч.мин. | Темпе-ратура воздуха, 0С | Атмос-ферное давление, мм.рт.ст | Направле-ние ветра | Скорость ветра, м/с | Концен- трация, мг/м3 | Доли ПДКм.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Уральская,113 | 03.04.13г. | 10.58 | 5 | 754 | юг | 1,1-1,6 | < 0,02 | < 0,03 |
|  | 12.04.13г. | 10.20 | 0 | 757 | сев. | 0,6-1,8 | < 0,02 | < 0,03 |
| перекресток улиц Ленина и Попова | 03.04.13г. | 9.35 | 4 | 757 | ю.ю-з | 0,8-1,4 | < 0,02 | < 0,03 |
|  | 12.04.13г. | 9.03 | -1 | 760 | сев. | 0,8-1,5 | < 0,02 | < 0,03 |
| ул. Спешилова (пост ГАИ) | 03.04.13г. | 11.37 | 5 | 759 | юг | 1,3-2,6 | < 0,02 | < 0,03 |
|  | 12.04.13г. | 10.57 | 0 | 762 | сев. | 1,3-2,2 | < 0,02 | < 0,03 |
| перекресток улиц Чкалова и Г.Хасана | 03.04.13г. | 10.14 | 5 | 752 | юг | 1,1-2,4 | < 0,02 | < 0,03 |
|  | 12.04.13г. | 9.40 | -1 | 755 | сев. | 0,4-1,4 | < 0,02 | < 0,03 |

ПДКм.р. толуола в атмосферном воздухе населенных мест – 0,6 мг/м3

Таблица 9 - Состояние загрязнения атмосферного воздуха ксилолами в апреле

| Место отбора проб | Дата отбора | Время отбора, чч.мин. | Темпе-ратура воздуха, 0С | Атмос-ферное давление, мм.рт.ст | Направле-ние ветра | Скорость ветра, м/с | Концен- трация, мг/м3 | Доли ПДКм.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Уральская,113 | 03.04.13г. | 10.58 | 5 | 754 | юг | 1,1-1,6 | < 0,02 | < 0,1 |
|  | 12.04.13г. | 10.20 | 0 | 757 | сев. | 0,6-1,8 | < 0,02 | < 0,1 |
| перекресток улиц Ленина и Попова | 03.04.13г. | 9.35 | 4 | 757 | ю.ю-з | 0,8-1,4 | < 0,02 | < 0,1 |
|  | 12.04.13г. | 9.03 | -1 | 760 | сев. | 0,8-1,5 | < 0,02 | < 0,1 |
| ул. Спешилова (пост ГАИ) | 03.04.13г. | 11.37 | 5 | 759 | юг | 1,3-2,6 | < 0,02 | < 0,1 |
|  | 12.04.13г. | 10.57 | 0 | 762 | сев. | 1,3-2,2 | < 0,02 | < 0,1 |
| перекресток улиц Чкалова и Г.Хасана | 03.04.13г. | 10.14 | 5 | 752 | юг | 1,1-2,4 | < 0,02 | < 0,1 |
|  | 12.04.13г. | 9.40 | -1 | 755 | сев. | 0,4-1,4 | < 0,02 | < 0,1 |

ПДКм.р. ксилолов в атмосферном воздухе населенных мест – 0,2 мг/м3

Таблица 10 - Состояние загрязнения атмосферного воздуха этибензолом в апреле

| Место отбора проб | Дата отбора | Время отбора, чч.мин. | Темпе-ратура воздуха, 0С | Атмос-ферное давление, мм.рт.ст | Направле-ние ветра | Скорость ветра, м/с | Концен- трация, мг/м3 | Доли ПДКм.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Уральская,113 | 03.04.13г. | 10.58 | 5 | 754 | юг | 1,1-1,6 | < 0,01 | < 0,5 |
|  | 12.04.13г. | 10.20 | 0 | 757 | сев. | 0,6-1,8 | < 0,01 | < 0,5 |
| перекресток улиц Ленина и Попова | 03.04.13г. | 9.35 | 4 | 757 | ю.ю-з | 0,8-1,4 | < 0,01 | < 0,5 |
|  | 12.04.13г. | 9.03 | -1 | 760 | сев. | 0,8-1,5 | 0,03 | 1,5 |
| ул. Спешилова (пост ГАИ) | 03.04.13г. | 11.37 | 5 | 759 | юг | 1,3-2,6 | < 0,01 | < 0,5 |
|  | 12.04.13г. | 10.57 | 0 | 762 | сев. | 1,3-2,2 | < 0,01 | < 0,5 |
| перекресток улиц Чкалова и Г.Хасана | 03.04.13г. | 10.14 | 5 | 752 | юг | 1,1-2,4 | < 0,01 | < 0,5 |
|  | 12.04.13г. | 9.40 | -1 | 755 | сев. | 0,4-1,4 | < 0,01 | < 0,5 |

ПДКм.р. этилбензола в атмосферном воздухе населенных мест – 0,02 мг/м3

Таблица 11 - Состояние загрязнения атмосферного воздуха диоксидом азота в мае

| Место отбора проб | Дата отбора | Время отбора, чч.мин. | Темпе-ратура воздуха, 0С | Атмос-ферное давление, мм.рт.ст | Направле-ние ветра | Скорость ветра, м/с | Концен- трация, мг/м3 | Доли ПДКм.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Уральская,113 | 23.05.13г. | 10.18 | 11 | 757 | ю-з | 0,6-1,8 | 0,066 | 0,33 |
| перекресток улиц Ленина и Попова | 23.05.13г. | 9.02 | 10 | 761 | ю-з | 0,6-1,8 | 0,065 | 0,33 |
| ул. Спешилова (пост ГАИ) | 23.05.13г. | 10.57 | 14 | 762 | ю-з | 1,5-3,1 | 0,035 | 0,18 |
| перекресток улиц Чкалова и Г.Хасана | 23.05.13г. | 9.38 | 11 | 756 | ю-з | 0,4-1,0 | 0,049 | 0,25 |

ПДКм.р. диоксида азота в атмосферном воздухе населенных мест – 0,2 мг/м3

Таблица 12 - Состояние загрязнения атмосферного воздуха оксидом азота в мае

| Место отбора проб | Дата отбора | Время отбора, чч.мин. | Темпе-ратура воздуха, 0С | Атмос-ферное давление, мм.рт.ст | Направле-ние ветра | Скорость ветра, м/с | Концен- трация, мг/м3 | Доли ПДКм.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Уральская,113 | 23.05.13г. | 10.18 | 11 | 757 | ю-з | 0,6-1,8 | 0,016 | 0,040 |
| перекресток улиц Ленина и Попова | 23.05.13г. | 9.02 | 10 | 761 | ю-з | 0,6-1,8 | 0,024 | 0,060 |
| ул. Спешилова (пост ГАИ) | 23.05.13г. | 10.57 | 14 | 762 | ю-з | 1,5-3,1 | < 0,016 | < 0,04 |
| перекресток улиц Чкалова и Г.Хасана | 23.05.13г. | 9.38 | 11 | 756 | ю-з | 0,4-1,0 | 0,018 | 0,045 |

ПДКм.р. оксида азота в атмосферном воздухе населенных мест – 0,4 мг/м3

Таблица 13 - Состояние загрязнения атмосферного воздуха диоксидом серы в мае

| Место отбора проб | Дата отбора | Время отбора, чч.мин. | Темпе-ратура воздуха, 0С | Атмос-ферное давление, мм.рт.ст | Направле-ние ветра | Скорость ветра, м/с | Концен- трация, мг/м3 | Доли ПДКм.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Уральская,113 | 23.05.13г. | 10.18 | 11 | 757 | ю-з | 0,6-1,8 | < 0,05 | < 0,1 |
| перекресток улиц Ленина и Попова | 23.05.13г. | 9.02 | 10 | 761 | ю-з | 0,6-1,8 | < 0,05 | < 0,1 |
| ул. Спешилова (пост ГАИ) | 23.05.13г. | 10.57 | 14 | 762 | ю-з | 1,5-3,1 | < 0,05 | < 0,1 |
| перекресток улиц Чкалова и Г.Хасана | 23.05.13г. | 9.38 | 11 | 756 | ю-з | 0,4-1,0 | < 0,05 | < 0,1 |

ПДКм.р. диоксида серы в атмосферном воздухе населенных мест – 0,5 мг/м3

Таблица 14 - Состояние загрязнения атмосферного воздуха формальдегидом в мае

| Место отбора проб | Дата отбора | Время отбора, чч.мин. | Темпе-ратура воздуха, 0С | Атмос-ферное давление, мм.рт.ст | Направле-ние ветра | Скорость ветра, м/с | Концен- трация, мг/м3 | Доли ПДКм.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Уральская,113 | 23.05.13г. | 10.18 | 11 | 757 | ю-з | 0,6-1,8 | 0,019 | 0,54 |
| перекресток улиц Ленина и Попова | 23.05.13г. | 9.02 | 10 | 761 | ю-з | 0,6-1,8 | 0,016 | 0,46 |
| ул. Спешилова (пост ГАИ) | 23.05.13г. | 10.57 | 14 | 762 | ю-з | 1,5-3,1 | 0,018 | 0,51 |
| перекресток улиц Чкалова и Г.Хасана | 23.05.13г. | 9.38 | 11 | 756 | ю-з | 0,4-1,0 | 0,012 | 0,34 |

ПДКм.р. формальдегида в атмосферном воздухе населенных мест – 0,035 мг/м3

Таблица 15 - Состояние загрязнения атмосферного воздуха взвешенными веществами в мае

| Место отбора проб | Дата отбора | Время отбора, чч.мин. | Темпе-ратура воздуха, 0С | Атмос-ферное давление, мм.рт.ст | Направле-ние ветра | Скорость ветра, м/с | Концен- трация, мг/м3 | Доли ПДКм.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Уральская,113 | 23.05.13г. | 10.18 | 11 | 757 | ю-з | 0,6-1,8 | < 0,26 | < 0,52 |
| перекресток улиц Ленина и Попова | 23.05.13г. | 9.02 | 10 | 761 | ю-з | 0,6-1,8 | < 0,26 | < 0,52 |
| ул. Спешилова (пост ГАИ) | 23.05.13г. | 10.57 | 14 | 762 | ю-з | 1,5-3,1 | < 0,26 | < 0,52 |
| перекресток улиц Чкалова и Г.Хасана | 23.05.13г. | 9.38 | 11 | 756 | ю-з | 0,4-1,0 | < 0,26 | < 0,52 |

ПДКм.р. взвешенных веществ в атмосферном воздухе населенных мест – 0,5 мг/м3

Таблица 16 - Состояние загрязнения атмосферного воздуха оксидом углерода в мае

| Место отбора проб | Дата отбора | Время отбора, чч.мин. | Темпе-ратура воздуха, 0С | Атмос-ферное давление, мм.рт.ст | Направле-ние ветра | Скорость ветра, м/с | Концен- трация, мг/м3 | Доли ПДКм.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Уральская,113 | 23.05.13г. | 10.18 | 11 | 757 | ю-з | 0,6-1,8 | 3,15 | 0,63 |
| перекресток улиц Ленина и Попова | 23.05.13г. | 9.02 | 10 | 761 | ю-з | 0,6-1,8 | 0,83 | 0,17 |
| ул. Спешилова (пост ГАИ) | 23.05.13г. | 10.57 | 14 | 762 | ю-з | 1,5-3,1 | 0,57 | 0,11 |
| перекресток улиц Чкалова и Г.Хасана | 23.05.13г. | 9.38 | 11 | 756 | ю-з | 0,4-1,0 | 1,03 | 0,21 |

ПДКм.р. оксида углерода в атмосферном воздухе населенных мест – 5 мг/м3

Таблица 17 - Состояние загрязнения атмосферного воздуха бензолом в мае

| Место отбора проб | Дата отбора | Время отбора, чч.мин. | Темпе-ратура воздуха, 0С | Атмос-ферное давление, мм.рт.ст | Направле-ние ветра | Скорость ветра, м/с | Концен- трация, мг/м3 | Доли ПДКм.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Уральская,113 | 23.05.13г. | 10.18 | 11 | 757 | ю-з | 0,6-1,8 | < 0,02 | < 0,07 |
| перекресток улиц Ленина и Попова | 23.05.13г. | 9.02 | 10 | 761 | ю-з | 0,6-1,8 | < 0,02 | < 0,07 |
| ул. Спешилова (пост ГАИ) | 23.05.13г. | 10.57 | 14 | 762 | ю-з | 1,5-3,1 | < 0,02 | < 0,07 |
| перекресток улиц Чкалова и Г.Хасана | 23.05.13г. | 9.38 | 11 | 756 | ю-з | 0,4-1,0 | < 0,02 | < 0,07 |

ПДКм.р. бензола в атмосферном воздухе населенных мест – 0,3 мг/м3

Таблица 18 - Состояние загрязнения атмосферного воздуха толуолом в мае

| Место отбора проб | Дата отбора | Время отбора, чч.мин. | Темпе-ратура воздуха, 0С | Атмос-ферное давление, мм.рт.ст | Направле-ние ветра | Скорость ветра, м/с | Концен- трация, мг/м3 | Доли ПДКм.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Уральская,113 | 23.05.13г. | 10.18 | 11 | 757 | ю-з | 0,6-1,8 | < 0,02 | < 0,03 |
| перекресток улиц Ленина и Попова | 23.05.13г. | 9.02 | 10 | 761 | ю-з | 0,6-1,8 | < 0,02 | < 0,03 |
| ул. Спешилова (пост ГАИ) | 23.05.13г. | 10.57 | 14 | 762 | ю-з | 1,5-3,1 | < 0,02 | < 0,03 |
| перекресток улиц Чкалова и Г.Хасана | 23.05.13г. | 9.38 | 11 | 756 | ю-з | 0,4-1,0 | < 0,02 | < 0,03 |

ПДКм.р. толуола в атмосферном воздухе населенных мест – 0,6 мг/м3

Таблица 19 - Состояние загрязнения атмосферного воздуха ксилолами в мае

| Место отбора проб | Дата отбора | Время отбора, чч.мин. | Темпе-ратура воздуха, 0С | Атмос-ферное давление, мм.рт.ст | Направле-ние ветра | Скорость ветра, м/с | Концен- трация, мг/м3 | Доли ПДКм.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Уральская,113 | 23.05.13г. | 10.18 | 11 | 757 | ю-з | 0,6-1,8 | < 0,02 | < 0,1 |
| перекресток улиц Ленина и Попова | 23.05.13г. | 9.02 | 10 | 761 | ю-з | 0,6-1,8 | < 0,02 | < 0,1 |
| ул. Спешилова (пост ГАИ) | 23.05.13г. | 10.57 | 14 | 762 | ю-з | 1,5-3,1 | < 0,02 | < 0,1 |
| перекресток улиц Чкалова и Г.Хасана | 23.05.13г. | 9.38 | 11 | 756 | ю-з | 0,4-1,0 | < 0,02 | < 0,1 |

ПДКм.р. ксилолов в атмосферном воздухе населенных мест – 0,2 мг/м3

Таблица 20 - Состояние загрязнения атмосферного воздуха этибензолом в мае

| Место отбора проб | Дата отбора | Время отбора, чч.мин. | Темпе-ратура воздуха, 0С | Атмос-ферное давление, мм.рт.ст | Направле-ние ветра | Скорость ветра, м/с | Концен- трация, мг/м3 | Доли ПДКм.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Уральская,113 | 23.05.13г. | 10.18 | 11 | 757 | ю-з | 0,6-1,8 | < 0,01 | < 0,5 |
| перекресток улиц Ленина и Попова | 23.05.13г. | 9.02 | 10 | 761 | ю-з | 0,6-1,8 | < 0,01 | < 0,5 |
| ул. Спешилова (пост ГАИ) | 23.05.13г. | 10.57 | 14 | 762 | ю-з | 1,5-3,1 | < 0,01 | < 0,5 |
| перекресток улиц Чкалова и Г.Хасана | 23.05.13г. | 9.38 | 11 | 756 | ю-з | 0,4-1,0 | < 0,01 | < 0,5 |

ПДКм.р. этилбензола в атмосферном воздухе населенных мест – 0,02 мг/м3

Таблица 21 - Состояние загрязнения атмосферного воздуха диоксидом азота в июне

| Место отбора проб | Дата отбора | Время отбора, чч.мин. | Темпе-ратура воздуха, 0С | Атмос-ферное давление, мм.рт.ст | Направле-ние ветра | Скорость ветра, м/с | Концен- трация, мг/м3 | Доли ПДКм.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Уральская,113 | 11.06.13г. | 10.34 | 19 | 750 | зап | 0,4-0,9 | 0,102 | 0,51 |
| перекресток улиц Ленина и Попова | 11.06.13г. | 9.13 | 17 | 753 | зап | 0,4-1,0 | 0,070 | 0,35 |
| ул. Спешилова (пост ГАИ) | 11.06.13г. | 11.14 | 19 | 756 | зап | 1,1-1,8 | 0,070 | 0,35 |
| перекресток улиц Чкалова и Г.Хасана | 11.06.13г. | 9.55 | 18 | 749 | зап | 0,5-1,2 | 0,074 | 0,37 |

ПДКм.р. диоксида азота в атмосферном воздухе населенных мест – 0,2 мг/м3

Таблица 22 - Состояние загрязнения атмосферного воздуха оксидом азота в июне

| Место отбора проб | Дата отбора | Время отбора, чч.мин. | Темпе-ратура воздуха, 0С | Атмос-ферное давление, мм.рт.ст | Направле-ние ветра | Скорость ветра, м/с | Концен- трация, мг/м3 | Доли ПДКм.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Уральская,113 | 11.06.13г. | 10.34 | 19 | 750 | зап | 0,4-0,9 | 0,035 | 0,088 |
| перекресток улиц Ленина и Попова | 11.06.13г. | 9.13 | 17 | 753 | зап | 0,4-1,0 | 0,026 | 0,065 |
| ул. Спешилова (пост ГАИ) | 11.06.13г. | 11.14 | 19 | 756 | зап | 1,1-1,8 | < 0,016 | < 0,04 |
| перекресток улиц Чкалова и Г.Хасана | 11.06.13г. | 9.55 | 18 | 749 | зап | 0,5-1,2 | 0,021 | 0,053 |

ПДКм.р. оксида азота в атмосферном воздухе населенных мест – 0,4 мг/м3

Таблица 23 - Состояние загрязнения атмосферного воздуха диоксидом серы в июне

| Место отбора проб | Дата отбора | Время отбора, чч.мин. | Темпе-ратура воздуха, 0С | Атмос-ферное давление, мм.рт.ст | Направле-ние ветра | Скорость ветра, м/с | Концен- трация, мг/м3 | Доли ПДКм.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Уральская,113 | 11.06.13г. | 10.34 | 19 | 750 | зап | 0,4-0,9 | < 0,05 | < 0,1 |
| перекресток улиц Ленина и Попова | 11.06.13г. | 9.13 | 17 | 753 | зап | 0,4-1,0 | < 0,05 | < 0,1 |
| ул. Спешилова (пост ГАИ) | 11.06.13г. | 11.14 | 19 | 756 | зап | 1,1-1,8 | < 0,05 | < 0,1 |
| перекресток улиц Чкалова и Г.Хасана | 11.06.13г. | 9.55 | 18 | 749 | зап | 0,5-1,2 | < 0,05 | < 0,1 |

ПДКм.р. диоксида серы в атмосферном воздухе населенных мест – 0,5 мг/м3

Таблица 24 - Состояние загрязнения атмосферного воздуха формальдегидом в июне

| Место отбора проб | Дата отбора | Время отбора, чч.мин. | Темпе-ратура воздуха, 0С | Атмос-ферное давление, мм.рт.ст | Направле-ние ветра | Скорость ветра, м/с | Концен- трация, мг/м3 | Доли ПДКм.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Уральская,113 | 11.06.13г. | 10.34 | 19 | 750 | зап | 0,4-0,9 | 0,017 | 0,49 |
| перекресток улиц Ленина и Попова | 11.06.13г. | 9.13 | 17 | 753 | зап | 0,4-1,0 | 0,015 | 0,43 |
| ул. Спешилова (пост ГАИ) | 11.06.13г. | 11.14 | 19 | 756 | зап | 1,1-1,8 | 0,014 | 0,40 |
| перекресток улиц Чкалова и Г.Хасана | 11.06.13г. | 9.55 | 18 | 749 | зап | 0,5-1,2 | 0,013 | 0,37 |

ПДКм.р. формальдегида в атмосферном воздухе населенных мест – 0,035 мг/м3

Таблица 25 - Состояние загрязнения атмосферного воздуха взвешенными веществами в июне

| Место отбора проб | Дата отбора | Время отбора, чч.мин. | Темпе-ратура воздуха, 0С | Атмос-ферное давление, мм.рт.ст | Направле-ние ветра | Скорость ветра, м/с | Концен- трация, мг/м3 | Доли ПДКм.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Уральская,113 | 11.06.13г. | 10.34 | 19 | 750 | зап | 0,4-0,9 | < 0,26 | < 0,52 |
| перекресток улиц Ленина и Попова | 11.06.13г. | 9.13 | 17 | 753 | зап | 0,4-1,0 | < 0,26 | < 0,52 |
| ул. Спешилова (пост ГАИ) | 11.06.13г. | 11.14 | 19 | 756 | зап | 1,1-1,8 | < 0,26 | < 0,52 |
| перекресток улиц Чкалова и Г.Хасана | 11.06.13г. | 9.55 | 18 | 749 | зап | 0,5-1,2 | < 0,26 | < 0,52 |

ПДКм.р. взвешенных веществ в атмосферном воздухе населенных мест – 0,5 мг/м3

Таблица 26 - Состояние загрязнения атмосферного воздуха оксидом углерода в июне

| Место отбора проб | Дата отбора | Время отбора, чч.мин. | Темпе-ратура воздуха, 0С | Атмос-ферное давление, мм.рт.ст | Направле-ние ветра | Скорость ветра, м/с | Концен- трация, мг/м3 | Доли ПДКм.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Уральская,113 | 11.06.13г. | 10.34 | 19 | 750 | зап | 0,4-0,9 | 1,89 | 0,38 |
| перекресток улиц Ленина и Попова | 11.06.13г. | 9.13 | 17 | 753 | зап | 0,4-1,0 | 1,09 | 0,22 |
| ул. Спешилова (пост ГАИ) | 11.06.13г. | 11.14 | 19 | 756 | зап | 1,1-1,8 | 0,73 | 0,15 |
| перекресток улиц Чкалова и Г.Хасана | 11.06.13г. | 9.55 | 18 | 749 | зап | 0,5-1,2 | 0,56 | 0,11 |

ПДКм.р. оксида углерода в атмосферном воздухе населенных мест – 5 мг/м3

Таблица 27 - Состояние загрязнения атмосферного воздуха бензолом в июне

| Место отбора проб | Дата отбора | Время отбора, чч.мин. | Темпе-ратура воздуха, 0С | Атмос-ферное давление, мм.рт.ст | Направле-ние ветра | Скорость ветра, м/с | Концен- трация, мг/м3 | Доли ПДКм.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Уральская,113 | 11.06.13г. | 10.34 | 19 | 750 | зап | 0,4-0,9 | < 0,02 | < 0,07 |
| перекресток улиц Ленина и Попова | 11.06.13г. | 9.13 | 17 | 753 | зап | 0,4-1,0 | < 0,02 | < 0,07 |
| ул. Спешилова (пост ГАИ) | 11.06.13г. | 11.14 | 19 | 756 | зап | 1,1-1,8 | < 0,02 | < 0,07 |
| перекресток улиц Чкалова и Г.Хасана | 11.06.13г. | 9.55 | 18 | 749 | зап | 0,5-1,2 | < 0,02 | < 0,07 |

ПДКм.р. бензола в атмосферном воздухе населенных мест – 0,3 мг/м3

Таблица 28 - Состояние загрязнения атмосферного воздуха толуолом в июне

| Место отбора проб | Дата отбора | Время отбора, чч.мин. | Темпе-ратура воздуха, 0С | Атмос-ферное давление, мм.рт.ст | Направле-ние ветра | Скорость ветра, м/с | Концен- трация, мг/м3 | Доли ПДКм.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Уральская,113 | 11.06.13г. | 10.34 | 19 | 750 | зап | 0,4-0,9 | < 0,02 | < 0,03 |
| перекресток улиц Ленина и Попова | 11.06.13г. | 9.13 | 17 | 753 | зап | 0,4-1,0 | < 0,02 | < 0,03 |
| ул. Спешилова (пост ГАИ) | 11.06.13г. | 11.14 | 19 | 756 | зап | 1,1-1,8 | < 0,02 | < 0,03 |
| перекресток улиц Чкалова и Г.Хасана | 11.06.13г. | 9.55 | 18 | 749 | зап | 0,5-1,2 | < 0,02 | < 0,03 |

ПДКм.р. толуола в атмосферном воздухе населенных мест – 0,6 мг/м3

Таблица 29 - Состояние загрязнения атмосферного воздуха ксилолами в июне

| Место отбора проб | Дата отбора | Время отбора, чч.мин. | Темпе-ратура воздуха, 0С | Атмос-ферное давление, мм.рт.ст | Направле-ние ветра | Скорость ветра, м/с | Концен- трация, мг/м3 | Доли ПДКм.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Уральская,113 | 11.06.13г. | 10.34 | 19 | 750 | зап | 0,4-0,9 | < 0,02 | < 0,1 |
| перекресток улиц Ленина и Попова | 11.06.13г. | 9.13 | 17 | 753 | зап | 0,4-1,0 | 0,075 | 0,38 |
| ул. Спешилова (пост ГАИ) | 11.06.13г. | 11.14 | 19 | 756 | зап | 1,1-1,8 | < 0,02 | < 0,1 |
| перекресток улиц Чкалова и Г.Хасана | 11.06.13г. | 9.55 | 18 | 749 | зап | 0,5-1,2 | < 0,02 | < 0,1 |

ПДКм.р. ксилолов в атмосферном воздухе населенных мест – 0,2 мг/м3

Таблица 30 - Состояние загрязнения атмосферного воздуха этибензолом в июне

| Место отбора проб | Дата отбора | Время отбора, чч.мин. | Темпе-ратура воздуха, 0С | Атмос-ферное давление, мм.рт.ст | Направле-ние ветра | Скорость ветра, м/с | Концен- трация, мг/м3 | Доли ПДКм.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Уральская,113 | 11.06.13г. | 10.34 | 19 | 750 | зап | 0,4-0,9 | < 0,01 | < 0,5 |
| перекресток улиц Ленина и Попова | 11.06.13г. | 9.13 | 17 | 753 | зап | 0,4-1,0 | < 0,01 | < 0,5 |
| ул. Спешилова (пост ГАИ) | 11.06.13г. | 11.14 | 19 | 756 | зап | 1,1-1,8 | < 0,01 | < 0,5 |
| перекресток улиц Чкалова и Г.Хасана | 11.06.13г. | 9.55 | 18 | 749 | зап | 0,5-1,2 | < 0,01 | < 0,5 |

ПДКм.р. этилбензола в атмосферном воздухе населенных мест – 0,02 мг/м3

Рисунок 1 – Сравнительная характеристика изменения концентрации азота диоксида в атмосферном воздухе вблизи магистралей г. Перми за апрель 2012 и 2013гг.

Рисунок 2 – Сравнительная характеристика изменения концентрации азота оксида в атмосферном воздухе вблизи магистралей г. Перми за апрель 2012 и 2013гг.

Рисунок 3 – Сравнительная характеристика изменения концентрации диоксида серы в атмосферном воздухе вблизи магистралей г. Перми за апрель 2012 и 2013гг.

Рисунок 4 – Сравнительная характеристика изменения концентрации формальдегида  в атмосферном воздухе вблизи магистралей г. Перми за апрель 2012 и 2013гг.

Рисунок 5 – Сравнительная характеристика изменения концентрации взвешенных веществ в атмосферном воздухе вблизи магистралей г. Перми за апрель 2012 и 2013гг.

Рисунок 6 – Сравнительная характеристика изменения концентрации оксида углерода  в атмосферном воздухе вблизи магистралей г. Перми за апрель 2012 и 2013гг.

Рисунок 7 – Сравнительная характеристика изменения концентрации бензола в атмосферном воздухе вблизи магистралей г. Перми за апрель 2012 и 2013гг.

Рисунок 8 – Сравнительная характеристика изменения концентрации толуола  в атмосферном воздухе вблизи магистралей г. Перми за апрель 2012 и 2013гг.

Рисунок 9 – Сравнительная характеристика изменения концентрации ксилолов в атмосферном воздухе вблизи магистралей г. Перми за апрель 2012 и 2013гг.

Рисунок 10 – Сравнительная характеристика изменения концентрации этилбензола  в атмосферном воздухе вблизи магистралей г. Перми за апрель 2012 и 2013гг.

Рисунок 11 – Сравнительная характеристика изменения концентрации азота диоксида в атмосферном воздухе вблизи магистралей г. Перми за май 2012 и 2013гг.

Рисунок 12 – Сравнительная характеристика изменения концентрации азота оксида в атмосферном воздухе вблизи магистралей г. Перми за май 2012 и 2013гг.

Рисунок 13– Сравнительная характеристика изменения концентрации диоксида серы в атмосферном воздухе вблизи магистралей г. Перми за май 2012 и 2013гг.

Рисунок 14 – Сравнительная характеристика изменения концентрации формальдегида  в атмосферном воздухе вблизи магистралей г. Перми за май 2012 и 2013гг.

Рисунок 15 – Сравнительная характеристика изменения концентрации взвешенных веществ в атмосферном воздухе вблизи магистралей г. Перми за май 2012 и 2013гг.

Рисунок 16 – Сравнительная характеристика изменения концентрации оксида углерода  в атмосферном воздухе вблизи магистралей г. Перми за май 2012 и 2013гг.

Рисунок 17 – Сравнительная характеристика изменения концентрации бензола в атмосферном воздухе вблизи магистралей г. Перми за май 2012 и 2013гг.

Рисунок 18 – Сравнительная характеристика изменения концентрации толуола  в атмосферном воздухе вблизи магистралей г. Перми за май 2012 и 2013гг.

Рисунок 19 – Сравнительная характеристика изменения концентрации ксилолов в атмосферном воздухе вблизи магистралей г. Перми за май 2012 и 2013гг.

Рисунок 20 – Сравнительная характеристика изменения концентрации этилбензола  в атмосферном воздухе вблизи магистралей г. Перми за май 2012 и 2013гг.

Рисунок 21 – Сравнительная характеристика изменения концентрации азота диоксида в атмосферном воздухе вблизи магистралей г. Перми за июнь 2012 и 2013гг.

Рисунок 22 – Сравнительная характеристика изменения концентрации азота оксида в атмосферном воздухе вблизи магистралей г. Перми за июнь 2012 и 2013гг.

Рисунок 23– Сравнительная характеристика изменения концентрации диоксида серы в атмосферном воздухе вблизи магистралей г. Перми за июнь 2012 и 2013гг.

Рисунок 24 – Сравнительная характеристика изменения концентрации формальдегида  в атмосферном воздухе вблизи магистралей г. Перми за июнь 2012 и 2013гг.

Рисунок 25 – Сравнительная характеристика изменения концентрации взвешенных веществ в атмосферном воздухе вблизи магистралей г. Перми за июнь 2012 и 2013гг.

Рисунок 26 – Сравнительная характеристика изменения концентрации оксида углерода  в атмосферном воздухе вблизи магистралей г. Перми за июнь 2012 и 2013гг.

Рисунок 27 – Сравнительная характеристика изменения концентрации бензола в атмосферном воздухе вблизи магистралей г. Перми за июнь 2012 и 2013гг.

Рисунок 28 – Сравнительная характеристика изменения концентрации толуола  в атмосферном воздухе вблизи магистралей г. Перми за июнь 2012 и 2013гг.

Рисунок 29 – Сравнительная характеристика изменения концентрации ксилолов в атмосферном воздухе вблизи магистралей г. Перми за июнь 2012 и 2013гг.

Рисунок 30 – Сравнительная характеристика изменения концентрации этилбензола  в атмосферном воздухе вблизи магистралей г. Перми за июнь 2012 и 2013гг.

Заключение

В результате наблюдений за состоянием атмосферного воздуха вблизи четырех магистралей города Перми в 2 квартале 2013г. установлено:

- 2 случая превышения ПДКм.р.:

  - по взвешенным веществам

на перекрестке ул.Уральская,113  (03.04.2013г.) - 1,3  ед.ПДК;

- по этилбензолу

на перекрестке улиц Ленина и Попова (12.04.2013г.) – 1,5 ед.ПДК.

- Концентрации по азоту диоксиду, азоту оксиду, серы диоксиду, формальдегиду, оксиду углерода, бензолу, толуолу, ксилолам  не превышали нормативного уровня ПДКм.р. за весь наблюдаемый период.

- Сравнительная оценка результатов наблюдений за 2 квартал 2012-2013гг. вблизи магистралей г.Перми показала:

- возросло содержание формальдегида и диоксида азота;

- уменьшилась концентрация бензола и толуола;

- загрязнение по остальным показателям сохраняется на уровне 2012г.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы.

- Паспорт газоанализатора Элан-50.

- ГН 2.1.6.1338-03 Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.

# 4.     Сборник "Состояние и охрана окружающей среды Пермского края в 2011  году".